ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Внесение изменений в документацию выполнено

ООО «ГЕОКАДАСТР» и ООО «ПКБ«АрхиГрад»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Красносулинский район Ростовская область

ТОМ 1

(утверждаемая часть)

Положения о территориальном планировании.

Пояснительная записка.

г. Красный Сулин

2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Текстовые материалы

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Утверждаемая часть. Положения о территориальном планировании. | Пояснительная записка |

Графические материалы к тому 1

| Наименование чертежа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Генеральный план развития сельского поселения. Схема развития общественных центров. Схема рекреационного зонирования и туризма. | М 1:25000 |  |
| 2. Схема планируемых границ функциональных зон | М 1:25000 |  |
| 3. Схема изменения границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи | М 1:25000 |  |
| 4. Генеральный план х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево | М 1:5000 |  |
| 5. Генеральный план ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка | М 1:5000 |  |

Справка главного архитектора проекта

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, Градострительным кодексом Российской Федерации, на основе ранее разработанной градостроительной документации Табунщиковского сельского поселения.

Главный архитектор проекта						С.П. Ревин

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………4

Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана Владимировского сельского поселения	5

Границы проектирования	5

Общие сведения о сельском поселении	6

Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Владимировского сельского поселения	6

Мероприятия по территориальному планированию	7

Население	7

Жилищное строительство. Жилищный фонд	8

Развитие функционально-планировочной структуры Владимировского сельского поселения	8

Развитие планировочной структуры поселения	9

Развитие населенных пунктов. Границы населенных  пунктов	10

Территории комплексного жилищного строительства	10

Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	11

Система социальной рекреации. Формирование рекреационной зоны. Туризм	12

Развитие производственной зоны. Реорганизация производственной зоны	14

Развитие зоны специального назначения	14

Развитие зоны сельского хозяйства	15

Зоны с особыми условиями использования территории	15

Транспортная инфраструктура	16

Инженерная инфраструктура	17

Охрана окружающей среды…………………………………………………………………..21

Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	22

1 очередь строительства	22

Основные технико-экономические показатели	23

Введение

Генеральный план муниципального образования «Владимировское сельское поселение»  Красносулинского Муниципального района Ростовской области в первоначальной редакции был разработан ОАО «НИИПГрадостроительства» на основании договора с Администрацией Красносулинского района №112 от 10.09.2008, в соответствии с заданием на разработку генеральных планов на условиях софинансирования из областного бюджета Ростовской области. Основанием для разработки являлся Областной закон от 02.11.2007 №793-ЗС «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-2010 гг».

Генеральный план Владимировского сельского поселения в настоящей редакции разработан на основе ранее утвержденного генерального плана в 2012 году  с учетом вносимых изменений ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по договору №505/14 от 13.01.2015. В текущей редакции генерального плана внесены изменения, учтенные в текущем периоде времени, а также дополнительные предложения по устранению технических ошибок в графической части документации.

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект в первоначальной редакции был выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ArcGis, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных в географической системе координат.

Внесение изменений проводилось в растровом формате без пересчета семантичиских данных в МСК-61, согласно договора. Исходный год от начала проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО «НИИП Градостроительства», Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации (Западного внутриобластного района Ростовской области), разработанная ОАО «НИИП Градостроительства», Санкт-Петербург, 2009 г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики в 2006 году.

Генеральный план Владимировского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

# Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана Владимировского сельского поселения

Генеральный план Владимировского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создания благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения;

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов землепользователей и собственников земель поселения;

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  параметров их развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий;

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий;

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства;

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения;

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  с учетом их современного состояния;

- Разработка мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры;

- Разработка мероприятий по улучшению транспортного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры;

- Рациональное использование имеющихся территориальных резервов;

- Совершенствование структуры  социальной рекреации, туризма;

- Разработка природоохранных мероприятий.

# Границы проектирования

## Границы проектирования охватывают территорию Владимировского сельского поселения в границах, утвержденных областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

# Общие сведения о сельском поселении

Владимировское сельское поселение входит в состав Красносулинского района Ростовской области. С северной стороны граничит с  территорией Михайловского сельского поселения.  С северо-восточной - с Божковским сельским поселением. С юго-восточной стороны - с Садковским сельским поселением.  С северо-западной стороны - с территорией МО «Город Зверево»  Ростовской области. С западной стороны - с  территорией Пролетарского сельского поселения. С юго-западной стороны - с территорией Табунщиковского сельского поселения. По территории МО Владимировское сельское поселение проходит федеральная автомагистраль «ДОН» (М-4), железнодорожные ветки.

## Общая площадь муниципального образования «Владимировское сельское поселение» 249,16кв.км.

В состав Владимировского сельского поселения входят 5 населенных пунктов: ст. Владимировская (Административный центр Владимировского сельского поселения), х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево. Расстояние от административного центра – станица Владимировская  – до районного центра – г. Красный Сулин – 47 км. Максимальное расстояние от населенных пунктов до  центра МО составляет 28 км.

Гидрографическая сеть представлена бассейном реки Кундрючья.

Сельское поселение располагает природными ресурсами, имеющими промышленное значение (известковые отложения и высококачественные глины).

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст.Владимировская | х.Большая Федоровка | х.Малая Федоровка | х.РусскоПрохоровский | х.Малое Зверево |  |  |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2018, в т. ч.: | 1233 | 811 | 183 | 238 | 303 | 2768 |  |
|  | работающих | 433 | 229 | 45 | 66 | 95 | 868 |  |
|  | пенсионеров | 287 | 363 | 37 | 48 | 57 | 792 |  |
|  | учащихся | 151 | 90 | 25 | 17 | 22 | 305 |  |
|  | дошкольного возраста | 94 | 55 | 9 | 11 | 27 | 196 |  |
|  | женщин | 646 | 433 | 93 | 120 | 166 | 1458 |  |
|  | мужчин | 587 | 378 | 90 | 118 | 137 | 1310 |  |
|  | Численность избирателей (чел.) | 840 | 640 | - | 348 | - | 1828 |  |
|  | Расстояние до административного центра поселения, км |  | 17 | 19 | 23 | 27 |  |  |
|  | Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км | 2,953 | 3,71 | - | 1,64 | 2,13 | 10,433 |  |
|  | Количество домовладений / квартир | 338 | 275 | 71 | 105 | 132 | 971 |  |
|  | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | 338/ 67,02 | 275/ 58,56 | 71/ 16,6 | 105/ 16,27 | 132/ 15,84 | 971/ 174,29 |  |
|  | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни), га | 3/ 1760,2 | 4/ 1303,6 |  |  |  | 7/ 3063,8 |  |
|  | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | 1/ 5069 | 2/ 4784 |  |  |  | 3/ 9853,0 |  |
|  | Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Степень газификации, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество номеров проводной телефонной связи | 25 | - | - | - | - | 25 |  |
|  | Наличие операторов мобильной связи | Мегафон,Теле-2, Билайн, МТС | мегафон, Билайн, Тнле2, | Мега фон | Мега фон | Мега фон |  |  |
|  | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 |  |
|  | Медицинские учреждения: | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  |
|  | больницы (кол-во/кол-во коек) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фельдшерско-акушерские пункты (кол-во) | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | поликлиники (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амбулатории (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие учреждения |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Образовательные учреждения: | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения (кол-во/кол-во детей) | 1/45 | 1/23 | - | - | - | 2/68 |  |
|  | школы (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 1/124 | 1/66 | - | - | - | 2/190 |  |
|  | учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, лицеи (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, колледжи (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения высшего профессионального образования (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры (кол-во): | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
|  | ДК | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | клубы |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
|  | детские школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеки | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | ПКиО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | памятники истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие объекты | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  |
|  | Спортивные объекты (кол-во): | 3 | 3 | - | - | - | 6 |  |
|  | стадионы |  |  | - | - | - |  |  |
|  | спортивные залы | 1 | 1 | - | - | - | 2 |  |
|  | физкультурно-оздоровительные комплексы |  |  | - | - | - |  |  |
|  | спортивные площадки и поля | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  | плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культовые учреждения (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |

# Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Владимировского сельского поселения

Владимировское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, Красносулинской экономической зоны. Хотя база экономического развития Владимировского  сельского поселения и содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения, население вынуждено работать в соседних поселениях, в частности в Михайловском сельском поселении. На территории Владимировского сельского поселения расположены действующие предприятия добывающей промышленности  нерудных полезных ископаемых, сельскохозяйственные предприятия (свинотоварные, птицетоварные, молочнотоварные фермы), видную роль играют объекты транспортно- коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

Основой экономической деятельности Владимировского сельского поселения на расчетный срок остается добывающая и частично обрабатывающая промышленность, сфера коммуникативного обслуживания, логистики и отраслей их обслуживающих, производство и переработка сельскохозяйственной продукции; предусматривается  развитие туризма, рекреации.

# Мероприятия по территориальному планированию

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Красносулинского района и Схемы территориального планирования Восточно–Донбасской агломерации.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района, Владимировское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Зверево). Территория между Федеральной дорогой М-4 и Восточной обходной дорогой рассматривается как буферная подзона между Урбанизационной и Дезурбанизационной зонами. К числу основных функций буферной подзоны будут относиться функции обеспечения транспортно-инженерной инфраструктурой прилегающих Федеральных и Региональных дорог, а также намечаемого на перспективу интермодального коридора «Юг-Север» (включая размещение сети центров автосервиса, логистических комплексов, «казачьих рынков»), функция социальной рекреации с использованием озеленяемых территорий долин реки Кундрючьей, размещение опытных сельскохозяйственных и дачно-садоводческих комплексов.

Схемой территориального планирования Восточно–Донбасской агломерации выдвигается концепция эволюционного преобразования градостроительных систем на основе принципов устойчивого развития территории. Территории, находящиеся в зоне влияния крупных городов, в перспективе приобретают особую значимость в градостроительных процессах. Поэтому Схемой выдвигается идея выделения этих территорий, предоставление им особого статуса «точек роста», установления в законодательном порядке режима особого регулирования инвестиционных процессов на этих территориях.

Важной чертой этого периода является возрастающая мобильность трудовых и интеллектуальных ресурсов. В перспективе развивают свою структуру и совершенствуются 3 сельских населенных пункта Владимировского сельского поселения: ст. Владимировская, х. Малое Зверево, х. Большая Федоровка.

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и определение параметров развития всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- сохранение и усиление роли градоформирующих элементов природного ландшафта.

# Население

Численность населения Владимировского сельского поселения в настоящее время составляет 2803 человека. В состав Владимировского сельского поселения, помимо станицы Владимировской, входят  хутор Большая Федоровка, хутор Малое Зверево, хутор Русско-Прохоровский и хутор Малая Федоровка. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители станицы Владимировской (в ней проживает 1250 человек) - около 44,6 %, и около 55,4 % населения проживает на территориях остальных населённых мест.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Владимировского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2900 человек и на перспективу – 3100 человек.

# Жилищное строительство. Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда Владимировского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 год составляет 54376,00 тыс. м2 общей площади или 19,4 м2 на 1 жителя; в индивидуальных жилых домах с участками 1742400,00 тыс. м2 общей площади; ветхих и аварийных жилых домов не имеется.

Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

К числу основных задач жилищной политики Владимировского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях  создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере  29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит  90,52 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 36,12 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

# Развитие функционально-планировочной структуры

# Владимировского сельского поселения

Территория Владимировского сельского поселения  в настоящее время представлена:

-  землями населенных пунктов:

ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево;

- землями сельскохозяйственного назначения (земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ);

-     землями водного фонда (р. Кундрючья);

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения (территория веток железной дороги, федеральная дорога «Дон» М-4, автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП, МТМ);

- землями особо охраняемых территорий и их объектов (земли историко-культурного назначения в границах проектирования; территории памятников археологии, истории и культуры).

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены с учетом современного функционального использования территории Владимировского сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проект предусматривает выделение  следующих функциональных зон на территории Владимировского сельского поселения и установление их границ:

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона  размещения жилой застройки

Зона размещения общественной застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитная зона

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона   размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых карьеров

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ  И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

(зона размещения предприятий автосервиса, кемпингов, мотелей, казачьих рынков)

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА (Зона размещения объектов туризма, учреждений массового отдыха, формирования лесопарков, лугопарков)

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются с учетом существующих административных  границ, границ земель транспорта, энергетики, границ землевладений.

# Развитие планировочной структуры поселения

В составе Владимировского сельского поселения расположено в настоящее время 5 населенных пунктов: ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево.

Административный центр ст. Владимировская находится в центре сельского поселения, к востоку от магистрали М-4 на  р. Кундрючья. На северо-западе расположены населенные пункты х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево, на северо-востоке - х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка. Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 13  км. Доступность от административного центра до районного центра не превышает 30 мин, имеется связь с ним местными автодорогами.

Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин осуществляется  по федеральной трассе М -4.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4, имеются  местные автодороги с твердым покрытием.

На территории  сельского поселения имеются железнодорожные ответвления к карьерам.

Предложения по развитию планировочной структуры Владимировского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, с учетом специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Крупные промышленные производства, наличие федеральной и региональных автодорог и близость к городам Зверево, Красный Сулин позволяет  в соответствии с решениями Схемы территориального планирования предположить дальнейшее развитие хуторов как экологически защищенных ареалов расселения с режимом особого регулирования инвестиционными процессами, способных обеспечить комфортные условия проживания  населения.

# Развитие населенных пунктов. Границы населенных  пунктов

Границы муниципального образования Владимировского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Красносулинский  район» и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

На территории МО расположено 5 населенных пунктов: ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево.

В проекте даны предложения по установлению границ территории населенных пунктов с учетом анализа условий их развития на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа условий развития территории, социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается развитие всех существующих населенных пунктов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока на основе комплексной оценки территории предполагается ст. Владимировская.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему существующих и развивающихся общественных центров населенных пунктов включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Кроме развивающегося общественного центра в ст. Владимировская, развитые общественные центры будут сформированы в х. Малое Зверево и в х. Большая Федоровка.

Формируются система коммуникативных  и логистических центров  вдоль М-4, в границах рекреационной зоны намечается размещение оздоровительных, спортивных и специализированных учебных центров.

Система социальной рекреации и туризма формируется на основе использования живописных ландшафтов р.Кундрючья.

# Территории комплексного жилищного строительства

Населенные пункты располагаются вдоль реки Кундрючья, в целом они хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока на основе комплексной оценки территории предполагается ст. Владимировская.

На территории ст. Владимировская размещение жилищного строительства намечается, в основном, на левом берегу р. Кундрючья. Зона коммунальной инженерной инфраструктуры - на севере.

Предполагается органичное развитие системы зеленых насаждений между х. Малое Зверево и х. Русско - Прохоровский.

Развитие х. Малое Зверево предусмотрено  в северном направлении, восточном, а также в южном до границы с МО Зверево.

Развитие х. Русско - Прохоровский – на перспективу в южном и северном направлении.

Населенные пункты х. Большая Федоровка и х. Малая Федоровка имеют сформировавшуюся планировочную структуру. Х. Большая Федоровка имеет развитый общественный центр, территориальные резервы жилой зоны. Развитие х. Большая Федоровка на расчетный срок предусмотрено в северном направлении, а х. Малая Федоровка – в северном, южном и юго-западном.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства.

Таблица 2

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексного жилищного строительства (существующая), га | Территория комплексного жилищного строительства, (перспектива), га |  | Тип строительства, застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Владимировская | 81,30 | 25,88 |  | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |
| х. Малое Зверево | 23,33 | 15,70 | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |  |
| х. Большая Федоровка | 64,89 | 11,99 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х. Малая Федоровка | 11,27 | 6,25 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х.Русско-Прохоровский | 19,36 | 8,16 | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |  |
| ВСЕГО: | 200,15 | 67,98 |  |  |  |

# Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселения, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля и первичное бытовое обслуживание.

Ст. Владимировская является центром Владимировского сельского поселения. Она имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса, а также имеет необходимую социальную инфраструктуру.

Население получает медицинскую помощь через территориально закрепленные за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети оздоровительных учреждений.

Образовательные услуги в сельском поселении предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации стратегии развития поселения, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями, а также средними специальными учебными заведениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе. Кроме имеющихся детских дошкольных учреждений детский сад намечается к размещению в развивающемся населенном пункте  Малое Зверево.

Культурно - досуговыми услугами обеспечены далеко не все жители (в активно развивающемся населенном пункте Малое Зверево и хуторе Русско-Прохоровский таковых не имеется). К тому же имеющиеся культурно-досуговые учреждения имеют высокий процент износа. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой,  на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему общественных центров включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы и обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Размещение в зоне центрального ядра вдоль проектируемых автодорог коммуникативных общественных центров предназначено для размещения казачьих рынков, комплексов автосервиса, мотелей, кемпингов.

Туристический центр намечен к формированию восточнее х. Малое Зверево.

Кроме развивающегося общественного центра в ст. Владимировская, развитые общественные центры будут созданы в х. Большая Федоровка и х. Малое Зверево.

Развитие транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г. Зверево и г. Красный Сулин. Развитие сети местных автодорог свяжет населенные пункты с центром сельского поселения.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы обслуживания Владимировского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и частично периодического пользования населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах населенных пунктов поселения;

- Совершенствование системы учреждений воспитания, образования и здравоохранения населения уровнем в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения намечается формирование центров коммуникативного обслуживания (туристические комплексы, комплексы автосервиса, казачьи рынки, сеть кемпингов).

# Система социальной рекреации. Формирование рекреационной зоны.

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная Законодательным собранием в 2007 г.

В состав природного комплекса территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, заказники, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности.

Территория  имеет довольно развитую природную гидрографическую сеть, представленную рекой Кундрючья c зарегулированным руслом и системой прудов и балками. Сочетание скал и степи, лесов и рек создает благоприятные условия для развития туризма.

Рядом расположен лесной массив Донлесхоз.

Местоположение  Владимировского сельского поселения обуславливает развитие формируемой здесь ландшафтно - рекреационной зоны как составную часть буферной зоны, в которую входит территория  Красносулинского района по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам. К рекреационному  комплексу здесь относится реабилитационно-оздоровительная функция и краткосрочный отдых. Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается, т.к. долговременный санаторно-курортный отдых для населения  изначально считается выездным.

Территория Владимировского сельского поселения входит в границы рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Формируемая ландшафтно - рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории учреждений отдыха, территории лесопарков, лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи, расположенные вдоль реки Кундрючья объекты туризма, спорта, открытые ландшафты.

Предусматривается создание и благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Кундрючья восточнее х. Малое Зверево.

Предусматривается организация велодорожек, парковых дорог, туристских стоянок, автостоянок, что будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, скалолазания, технических видов спорта, спортивного ориентирования,  лыжного спорта, биатлона, водного спорта, игровых видов спорта.

Предусмотрено  размещение Центров туристской информации, предприятий общественного питания, медпунктов, пунктов общественно-деловых в ст. Владимировская.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья, по территории ФГУ Донское и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая, Змеиной балке Долотинского поселения до г.Красный Сулин. Курганы, откуда открываются широкие панорамы, могут быть включены в него как туристические объекты.

Таким образом, в соответствии с анализом ландшафтно- рекреационного потенциала территории, Владимировское поселение может выступать как центр развития местного туризма. Здесь может быть развит познавательный, студенческий, событийный, деловой, этнографический туризм.

Целесообразно принять государственную охрану массивов древостойных насаждений, формировать систему буферных зон для размещения в них рекреационных объектов, что должно снизить антропогенную нагрузку на ландшафт.

# Развитие производственной зоны. Реорганизация производственной зоны

На территории Владимировского сельского поселения расположены действующие  предприятия добывающей промышленности  нерудных полезных ископаемых, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с проектом эти предприятия получают новые участки, часть закрытых карьеров рекультивируется:

- к комплексу действующих предприятий южнее хуторов Малая Федоровка и Большая Федоровка включаются территории южнее, севернее и западнее существующего предприятия «Обуховский карьер», а также южнее и севернее уже существующих предприятий «Промметалл» и «Дельта»;

- в зоне существующего предприятия ОАО «Владимировский карьер» имеются уже отработанные участки, на которые разработан проект рекультивации территории (западная часть карьера); также выделены участки: в восточной части карьера - «Федоровское Западное Месторождение» - на 1 очередь освоения, и в центральной части карьера – «Владимировское месторождение» - на расчетный срок. Северо-западнее территории данного предприятия отведен участок под хранение чернозема маленьким слоем, а также проектируются пруды-отстойники;

- на западе и юго-западе от ст. Владимировская севернее существующего карьера также отведен участок под развитие предприятия;

- на территориях закрытого карьера южнее ст. Владимировской после рекультивации намечается формирование коммунально–складской зоны, где могут быть размещены предприятия 4-5 класса вредности, предприятия переработки и хранения сельхозпродукции и иные. На востоке и северо-востоке от данной территории планируется добыча песчаника.

Видную роль играют объекты транспортно - коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

Намечается формирование (с использованием территорий существующих производственных зон и вновь создаваемых промузлов) новых предприятий, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Проектом предусмотрены предложения по изменению границ земель с учетом анализа условий развития территорий промпредприятий, рекультивируемых объектов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу для территориального развития.

# Развитие зоны специального назначения

В зону специального назначения входят территории действующих и отработанных карьеров.

Проект учитывает перспективное развитие таких территорий на расчетный срок и на перспективу. Так  предусмотрена возможность изменения территории карьеров у х. Малая Федоровка, х. Большая Федоровка, ст. Владимировской. Территория отработанных карьеров подлежит рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Предусмотрено озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.

Территории части закрытых карьеров рекультивированы, однако необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения подработанных территорий.

# Развитие зоны сельского хозяйства

Всю территорию Владимировского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль растениеводство.

Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства, научно-обоснованное на основании рекомендаций с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов с целью создания благоустроенной административной деловой зоны на этих территориях, с возможностью расширения направления деятельности предприятий и малого бизнеса.

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличение площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

# Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного  назначения лечебно-оздоровительных учреждений.

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории.

В данных условиях планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность); учитываются зоны подработанных территорий карьеров, отработанные карьеры (поля, участки с нарушенной структурой грунта), участки с крутизной склонов поверхности земли (уклоны более 20%), участки с особыми видами использования территории в охранном режиме (лесной фонд), регламентно-режимными ограничениями (режим приграничной зоны, охраны памятников природы, истории и культуры), зоны охраны источников водоснабжения, зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной.

К особо охраняемым природным территориям в пределах Владимировского сельского поселения относятся курганы.

Зоны водоохраны

Водоохранная зона реки Кундрючья составляет 200м, прибрежная защитная полоса 50м.

Рекомендуется  разработка  мероприятий по благоустройству  зон отдыха и территории  источников вдоль р. Кундрючья между х. Малое Зверево и х. Русско – Прохоровский.

# Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Владимирского сельского поселения представлена автомобильным транспортом.

Сеть автомобильных дорог соединяет населенные пункты поселения между собой и с Федеральной автодорогой М-4. По территории поселения проложены три пассажирских автобусных маршрута: х. Зайцевка- г. Красный Сулин; г. Зверево- г. Шахты; х. Дудкино- г.Красный Сулин. Общая протяженность автодорог – 39,08 км. В том числе с усовершенствованным покрытием – 20 км. В целом территория поселения обеспечена транспортными связями, однако дорожное покрытие местных автодорог нуждается в ремонте.

Перечень и характеристика автомобильных дорог:

Таблица 3

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомственная принадлежность | Протяженность (км) | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога г.Шахты -ст. Владимировская до автомагистрали Дон | Областная | 1,0 | Общего пользования | асфальт | 8 | Хор. |
| 2 | Автодорога «г.Шахты -ст. Владимировская» до автомагистрали Дон –«х.Зайцевка» | межпоселеничес-кая | 30,6 | Общего пользования | асфальт | 7 | Удов. |
| 3 | Подъезд от автомагистрали «Дон» к г.Зверево | межпоселеничес-кая | 6,7 | Общего пользования | асфальт | 7 | Хор. |

Развитие транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- развитие сети местных дорог, с целью соединения населенных пунктов без выезда на автодорогу «М-4 - Дон».

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- трассировка и строительство части автодороги-дублера М-4,проходящей по территории сельского поселения.

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

# Инженерная инфраструктура

Существующее положение

# Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Владимировского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется:

-  в ст. Владимировская, вода из скважины подается насосной станцией I подъема;

- в х. Малое Зверево, хутор подключен к системе водоснабжения г. Зверево, снабжаемого от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Остальные населенные пункты, включенные в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 29,1 %.

Удельная норма водопотребления равна 82,6 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводной сети равна 23,4 км, все трубопроводы нуждаются в замене (100 %).

Общий износ водопроводной системы составляет 87%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

Отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом в поселении отсутствует.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1430,1 тыс.кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется ст. Владимировская, АТС № 1 количество номеров проводного вещания равно 48.

Территория поселения не относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время в определенной степени организована планово-регулярная система санитарной очистки территории в поселении. Сельское поселение пока не охвачено централизованным сбором отходов с использованием контейнеров. Твердые бытовые отходы вывозятся на несанкционированные свалки.

# Проектные предложения

## Водоснабжение

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения предлагается следующее:

- ст. Владимировская – использование местных источников подземных вод, на перспективу – подключение к будущему Северному водоводу;

- х. Малое Зверево – подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водоводу (от г. Зверево);

- х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский – организация системы централизованного водоснабжения из местных подземных источников; в перспективе – подключение х. Русско-Прохоровский, х. Большая Федоровка и х. Малая Федоровка к будущему Северному водоводу.

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов (для х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский).

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных башен), насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

-    водонапорные башни: х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка;

- резервуары: ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка.

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский).

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – ст. Владимировская, х. Большая Федоровка.

- Увеличение производительности водозабора и насосной станции в ст. Владимировская.

- Капитальный ремонт водопроводных сетей в ст. Владимировская, протяженностью 23 км, в соответствии с Комплексной программой по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

- Строительство водопроводных сетей в районах новой застройки.

## Канализация

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

- Строительство очистных сооружений биологической очистки в ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский.

- Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций в указанных населенных пунктах (при необходимости).

- Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в х. Малое Зверево для отведения стоков на КОС г. Зверево.

- Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

## Теплоснабжение

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

## Газоснабжение

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом.

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается:

- ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка от ГРС Садки. Администрацией Красносулинского района направлены предложения в адрес администрации Ростовской области по включению в программу газификации Ростовской области строительство ГРС «Садки» и газопровода - отвода от ГРС - к населенным пунктам;

- х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево газифицируются от ГРС Гуково.

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- перевод существующих котельных на газовое топливо;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

## Электроснабжение

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы в х. Малое Зверево, х. Русско-Прохоровский, ст. Владимировская, х. Большая Федоровка.

## Связь

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

- Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки;

- Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи;

- Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

# Санитарная очистка территории

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района. Проект межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском районе Ростовской области разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) в 2008 г. На полигоне предусматривается обезвреживание ТБО ряда муниципальных образований.

- Охрана окружающей среды

В генеральном плане представлены комплексные природоохранные мероприятия, обеспечивающие максимально возможное качество окружающей среды при реальных технических возможностях.

Улучшение санитарно-экологического состояния сельского поселения может быть достигнуто за счет осуществления градостроительных мероприятий архитектурно- планировочной организации территории поселения, совершенствования систем инженерного оборудования  и инженерной подготовки территории.

- Воздушная среда

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Кундрючья.

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения).

5. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей).

6.Организация ветрозащитной зеленой полосы вдоль обходной дороги с восточной стороны ст. Владимировская.

- Водные ресурсы

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- мониторинг за состоянием реки Кундрючья по наиболее характерным загрязняющим веществам – для составления прогноза изменения состава воды;

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов) в населенных пунктах сельского поселения;

- транспортирование отходов на полигон ТБО (единый для Красносулинского района);

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов и благоустройство территории, прилегающей к водоемам.

- Подземные воды

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- строительство, реконструкция и увеличение производительности водозаборов, насосных станций, регулирующих емкостей;

- организация зон санитарной охраны;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей;

- подключение к групповым системам водоснабжения.

- Благоустройство территории

- Предусматриваются мероприятия по благоустройству территории.

- Проектом генерального плана намечается создание ландшафтно-рекреационной зоны вдоль р. Кундрючья восточнее х. Малое Зверево, создание зоны отдыха между х. Малое Зверево и х. Русско-Прохоровский. В проектируемой рекреационной зоне предусмотренные мероприятия будут способствовать улучшению экологической ситуации:

- озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне;

- обустройство прибрежных водозащитных полос.

- Почвы

- Мероприятия по снижению загрязнения почвы следующие:

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- предусматривается рекультивация существующих свалок;

- предусматривается транспортирование твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон, расположенный юго-западнее п. Аютинский.

- Физические факторы

Для снижения шума генеральным планом предусматривается:

- использование шумозащитных свойств рельефа при трассировке магистралей;

- озеленение территорий и создание зеленых полос вдоль магистралей.

# Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Владимировского сельского поселения выделяются следующие зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения:

- Реконструкция автодороги М-4;

- Центры системы коммуникативного обслуживания и обслуживания транспорта на федеральной автодороге М-4.

На территории Владимировского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

- Автомобильная дорога регионального значения – дублер Федеральной дороги  М-4;

- Коммуникативные центры;

- Благоустройство зон рекреации и объектов туризма;

- Объекты инженерной инфраструктуры.

На территории Владимировского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- Реконструкция сети автомобильных дорог местного значения;

- Благоустройство зон рекреации.

# 1 очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Владимировского сельского поселения составит 2900 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 65,8 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 11, 4 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 22,7 м2 на человека.

Из объектов культурно-бытового обслуживания на 1 очередь предлагается строительство банно – оздоровительного комплекса с тренажёрными залами и кафе.

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 26614,13 | 26614,13 | 26614,13 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 24692,01 | 24430,38 | 22820,38 |
|  | Земли населенных пунктов |  | га | 418,55 | 496,6 | 496,6 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | 357,10 | 540,68 | 2150,68 |
|  | Земли водного фонда |  | га | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
|  | Земли лесного фонда |  | га | 166 | 166 | 166 |
|  | Земли особо охраняемых территорий |  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли запаса |  | га | 918,67 | 918,67 | 918,67 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2803 | 2900 | 3100 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 54,4 | 65,8 | 90,5 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | - | - | - |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - | 11,4 | 36,1 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2/% | - | 11,4 | 36,1 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 19,4 | 22,7 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания |  | всего |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 88 | 81 | 87 |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 300 | 342 | 366 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой |  | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Клубы |  | мест | 350 | 232 | 248 |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных | 15 | 16 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2 пл.пола | Нет данных | 410 | 605 |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 265,8 | 870 | 930 |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | нет | 116 | 124 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Раб. мест | Нет данных | 12 | 12 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - | 20 | 22 |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 1 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 231,5 | 619,3 | 788,7 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 82,6 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  | - | 438,7 | 600,2 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | - | 438,7 | 600,2 |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт |  | - | - | - |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт |  | - | 13,2 | 19,6 |
| 4.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год |  | - | 4086 | 5657 |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год |  | 1430,1 | 2752 | 2945 |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % |  | 5 | 5 | 5 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 5,6 | 7 | 9,3 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  | - | 20 | 40 |
| VI. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. | - | 443,5 | - |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. | - | 327,2 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. | - | 27,6 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. | - | 88,7 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. | - | 152,9 | - |