ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Красносулинского района

Ростовской области

Шифр темы: договор № 112

от 10.09.2008 г

Генеральные планы сельских поселений

Красносулинского района

Ростовской области

Владимировское сельское поселение

Том II

Обоснование проектного решения генерального плана сельского поселения.

Пояснительная записка

| Генеральный директор, канд. техн. наук | ________________ | А.Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-3, Руководитель работы | ________________ | М.М. Казаков |

2011

Состав проекта

I. Пояснительная записка

1. Утверждаемая часть (том I)

2. Обосновывающая часть (том II)

3. Мероприятия ГО и ЧС (том III)

2.Графические материалы

1.Утверждаемая часть:

1.1 Схема планируемых границ функциональных зон и параметров развития М 1:25000

1.2 Схема зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения М 1:25000

1.3 Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта М 1:25000

1.4 Генеральные планы по каждому населенному пункту М 1:5000

2. Обосновывающая часть:

2.1 Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М 1:50000

2.2  План современного использования территории (опорный план) с отображением земель различных категорий М 1:25000

2.3 Схема с отображением анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного масштаба М 1:25000

2.4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) М 1:25000

Генеральный план развития сельского поселения

2.4.2.    Схема развития системы общественных центров М 1:25000

2.4.3.    Схема рекреационного зонирования и туризма М 1:25000

2.5. Схема планируемых границ функциональных зон М 1:25000

2.6. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий М 1:25000

2.7. Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000

2.8. Схема водоснабжения и канализации М 1:25000

2.9. Схема энергоснабжения М 1:25000

2.10. Схема газоснабжения М 1:25000

2.11. План современного использования территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

2.12. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Руководитель работы |  | М.М. Казаков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.Э. Чинчук |
| Главный инженер проекта, ведущий науч. сотрудник, канд. техн. наук |  | Н.П. Заборщикова |
| Ведущий архитектор, канд. архитектуры |  | Р.И. Хамецкий |
| Экономист |  | Н.Н. Косарева |
| Инженер |  | Е.М. Данилова |
| Инженер |  | Я.И. Турий |
| Инженер |  | И.В. Меньшиков |
| Инженер |  | Ш.Б. Майны |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Главный архитектор проекта						А.Э. Чинчук

Содержание

II том

Обоснование проекта генерального плана сельского поселения

Предисловие	7

Введение.	9

1. Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально-экономический потенциал	14

1.1 Природные условия	14

1.1.1. Климатические условия	14

1.1.2. Геоморфология	18

1.1.3. Геофизические условия	18

1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод	19

1.1.5. Экологические условия	19

1.1.6. Ресурсы флоры и фауны…………………………………………………………………19

1.2. Ресурсный потенциал	22

1.2.1. Агроклиматический потенциал	22

1.2.2. Ресурсы угольной отрасли и нерудные полезные ископаемые	25

1.2.3. Водные ресурсы	25

1.2.4. Лесные ресурсы	26

1.3. Земельные ресурсы	27

1.4 Население и демографическая ситуация.	27

1.5. Жилой фонд.	Ошибка! Закладка не определена.

1.6. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения.	Ошибка! Закладка не определена.

1.7. Производственная база и трудовые ресурсы.	31

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010 г.)	29

2.1.Планировочная структура.	29

2.2. Зона с особыми условиями использования территории.	Ошибка! Закладка не определена.

2.3. Памятники истории и культуры	32

2.4. Особо охраняемые природные территории	32

3.Обоснование проектного решения	33

3.1. Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана	33

3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально – экономического  развития сельского поселения	33

3.3. Население	34

3.4. Предложения по развитию планировочной структуры сельского поселения	35

3.5. Предложения генерального плана по зонированию территории сельского поселения	36

3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения	38

3.7. Предложения по развитию системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	Ошибка! Закладка не определена.

4. Предложения по развитию населенных пунктов (генеральные планы)	Ошибка! Закладка не определена.

5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм	44

6. Изменение границ земель в промышленности, энергетики, транспорта, связи	44

6.1. Предложение по развитию производственной зоны. Реорганизация промышленной зоны.	44

6.2. Предложения по развитию зоны специального назначения	44

7. Транспортная инфраструктура	44

8. Инженерная инфраструктура	50

8.1. Существующее положение	50

8.2. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения	49

8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населнных пунктов	Ошибка! Закладка не определена.

9.Охрана окружающей среды	93

10. Зоны размещения объектов капитального строительства	107

11. I очередь строительства	110

12. Основные технико-экономические показатели………………………………………102

Предисловие

Генеральный план муниципального образования «Владимировское сельское поселение»  Красносулинского Муниципального района Ростовской области разработан ОАО  «НИИПГрадостроительства» на основании договора №112 от 10.09.2008, и в соответствии с заданием на разработку генеральных планов, полученным одновременно с контрактом.

Заказчиком разработки документации является администрация муниципального образования Красносулинского района Ростовской области.

Генеральный план Владимировского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИПГрадостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема  территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (Западного внутриобластного района Ростовской области) разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики в Санкт-Петербурге 2009 г.

Генеральный план Владимировского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года.

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

Границы проектирования охватывают территорию Владимировского сельского поселения в границах, утвержденных областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

# Общие сведения о сельском поселении

Владимировское сельское поселение входит в состав Красносулинского района Ростовской области. С северной стороны граничит с  территорией Михайловского сельского поселения.  С северо-восточной - с Божковским сельским поселением. С юго-восточной стороны - с Садковским сельским поселением.  С северо-западной стороны - с территорией МО «город Зверево»  Ростовской области. С западной стороны - с  территорией Пролетарского сельского поселения. С юго-западной стороны - с территорией Табунщиковского сельского поселения. По территории МО Владимировское сельское поселение проходит федеральная автомагистраль «ДОН» (М-4), железнодорожные ветки.

## Общая площадь муниципального образования «Владимировское сельское поселение» 249,16кв.км.

В состав Владимировского сельского поселения входят 5 населенных пунктов: ст. Владимировская (Административный центр Владимировского сельского поселения), х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево. Расстояние от административного центра – станица Владимировская  – до районного центра – г. Красный Сулин – 47 км. Максимальное расстояние от населенных пунктов до  центра МО составляет 28 км.

Гидрографическая сеть представлена бассейном реки Кундрючья.

Сельское поселение располагает природными ресурсами, имеющими промышленное значение (известковые отложения и высококачественные глины).

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек | Расстояние до административного центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| ст. Владимировская | 1250 | АЦ |
| х. Большая Федоровка | 811 | 12 |
| х. Малая Федоровка | 191 | 15 |
| х. Русско-Прохоровский | 238 | 13 |
| х. Малое Зверево | 313 | 17 |
| ВСЕГО: | 2803 |  |

# Введение

# Общие сведения о проектных разработках

# Владимировское сельское поселение в своем развитии неразрывно связано с исторически сложившейся планировочной структурой, системой расселения, размещением производственных комплексов, обслуживающих центров и с современными градостроительными решениями системы территориального планирования, представленными Схемами территориального планирования Ростовской области, ее агломераций Красносулинского Муниципального района (на территории которых находится Владимировское сельское поселение).

# До выхода в свет современной редакции Градостроительного кодекса в период 2004-2006 г.г. институтом ФГУП Рос. НИПИ « Урбанистика» был разработан проект Схемы территориального планирования Ростовской области, определивший новую систему функционального зонирования, структуризацию территории, границы агломераций (Ростовской и Восточно-Донбасской), групповых систем расселения. В порядке дальнейшей детализации, уточнений, а также приведения в соответствие с новым градостроительным кодексом положений ранее разработанной проектной документации в 2008-2009 годах были разработаны Схемы территориального планирования Ростовской (институтом «Урбанистика») и Восточно-Донбасской (институтом НИИП Градостроительства) агломераций, а в 2009 году научно-проектным отделом НИИП Градостроительства был разработан и представлен к утверждению проект Схемы территориального планирования Красносулинского муниципального района Ростовской области, в составе которого были определены параметры социального, экономического, планировочного развития Владимировского сельского поселения.

# Краткая историческая справка

- Станица Владимировская

Станица Владимировская, «высочайше утвержденная» 2 декабря 1850 года, и названная в честь великого князя Романовых Владимира, земли станицы нарезаны из земель юртов бывших трех станиц - Новочеркасской, Татарской и Каменской. Так первыми поселенцами стали казаки станиц Каменской, Гундоровской и Митякинской.

Станица прижилась здесь как нельзя лучше, и с первых лет сделалась весьма зажиточной. Уже через несколько лет в станице было три водяных и четыре ветряных мельниц, два маслозавода, кузница, несколько торговых лавок. Наравне с этим в ней развивалось гончарное производство, работали сидельщики, столяры, кузнецы и портные. Но основная часть жителей станицы занималась хлебопашеством, получая хорошие урожаи яровой пшеницы, ячменя, проса, овса и картофеля.

В начале XX века станица имела 15502 десятины удобной и 2558 десятин неудобной земли. На каждую казачью душу приходилось 13,5 десятины земли (напомним, что 1 десятина равна 1,45 га), пай в семье получали только на мальчиков с 17 лет и он составлял  16 десятин плюс ливады и сады. Сто владимировцев сдавали в аренду свои земельные паи за 40-60 рублей.

Интересно, что коренных граждан в станице проживало 435, казаков-иностаничников - 16 и невойскового сословия 242 человека.

Вспоминают, что общественное устройство казачьей станицы было одним из самых демократических, незабюрократизированных. В станичное правление и атамана избирали на станичном сходе все казаки. И в отличие от сегодняшних выборов в местные Советы эти выборы были прямыми. Да и вся власть ограничивалась самим атаманом, его помощником, писарем и двумя казаками им в помощь.  Порядок же и дисциплина были такими, что нам и не снились.

Но есть воспоминания, как незаживающая рана: 1918—1919-й, 20-е годы. Когда десятки тысяч семей вне зависимости от социального положения и достатка были выселены. Когда все, что хотя бы отдаленно напоминало о принадлежности к казачеству, уничтожалось с поистине звериной яростью. И это при том, что в большинстве казаки приняли и поддержали революцию, поверив ее лозунгам. Хлебнули лиха и жители Владимировской. Из тех. кто остался в живых, одних угнали в Сибирь, других загнали в колхозы.

Труден путь к возрождению казачества, но его нужно пройти.  Пройти можно только объединившись, чтобы совместно работать для возрождения истории, культуры, обычаев казачества, чтобы вернуть себе право самим решать свои собственные проблемы. А их сегодня ох как много. И в этом тоже причина, почему потомки казаков стремятся объединиться на основаниях, заповеданных предками.

2. Большая Федоровка

Хутор Большая Федоровка основан еще в  период крепостного права. По берегам Кундрючьей росли живописные леса, а на месте нынешнего хутора протекал ручей. Рядом с ним на поляне и  поселился в те далекие времена беглый крестьянин со своей семьей. Время не донесло до нас имени этого крестьянина. Не знаем и его дальнейшей судьбы.

Перед Отечественной войной 1812 года на этом же месте обосновался поляк, пан Федор, по имени которого и стал называться хутор Большая Федоровка. Его младший брат, тоже Федор, поселился несколько позже на том самом месте, где сейчас расположен хутор Малая Федоровка.

Со временем леса в окрестностях Кундрючьей редели, появлялись участки плодородной земли, которые сразу же захватывали помещики. После отмены крепостного права в 1861 году получили крохотные наделы и крестьяне хуторов. Но это была самая плохая земля: камни, бугры.

Позже  всеми  плодородными землями владели новочеркасские казаки. Однако сами они не занимались земледелием, а сдавали свои участки-паи в аренду. К началу Первой мировой войны 1914 года некоторые крестьяне хуторов подняли свои хозяйства, стали зажиточными. Но из трехсот хозяйств Большой Федоровки таких было всего 30-40. Остальные хозяйства были средними или же совсем бедными.  Особенно много было бедноты из династий Гондусовых, Чистовых, Радченко, Волковых и других.

Шли  годы.  Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. До 1920 года в наших хуторах хозяйничали белогвардейцы. Но 7 января 1920 года и здесь  установилась власть - Советов. Жизнь крестьян постепенно улучшалась. При новой экономической политике большая часть беднейших хозяйств поднялась до уровня середняцких, а часть середняков стала зажиточной.

В декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) был взят курс на коллективизацию, а в августе 1929 года в хуторе Большая Федоровка образовалось первое коллективное  хозяйство. Ф. П. Чистов, Д. П. Волков, Ф. К. Замаев, Г. Д. Пудов, Ф. Л. Пудов, И. Д. Пудов  объединились в товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Артель называлась  именем деда Пантелея, популярного в те времена- литературного героя многих сатирических статей краевой газеты «Донской пахарь». Председателем был избран Ф.К. Замаев. Именно эта артель и послужила началом организации в наших хуторах колхоза, который носит теперь имя Октябрьской революции.

Во  второй  половине января и февраля 1930 года из 380 хозяйств обоих хуторов в колхоз вступило более 320. В это время было избрано первое правление колхоза. Председателем колхоза был избран А. А. Понеделко, его заместителем  А. Е. Волков. Колхоз был назван «Парижская коммуна».

В настоящее время из первого руководящего состава колхоза в живых никого    не осталось. Часть погибла на фронте, остальные умерли.

Земельная площадь была такой, какая она в настоящее время в колхозе им.  Октябрьской революции, т. е. земельных  угодий в пределах 16 тысяч  гектаров,  в том числе пашни около 9 тысяч гектаров. Средства производства в момент организации колхоза состояли из обобществленного  имущества колхозников и насчитывали 350-360 пар рабочих волов,  250-270 лошадей, 120-130 двухлемешных плугов, 90-95 рядовых сеялок, 100-110 лобогреек. 200-210 растрепанных пароконных  ходов  и пяти паромолотилок.

Деятельность колхоза направляла партийная ячейка, созданная при Б.-Федоровском сельсовете. В  нее  входили председатель сельского Совета Юрова, наш земляк Вербицкий, завмаг Евланов, бывший матрос Ерошенко. Секретарем партячейки был рабочий Сулинского металлургического  завода П. С. Голоколосов.

Была и комсомольская организация. Она насчитывала 10-12 комсомольцев. Секретарем комсомольской организации была заведующая избой-читальней Мария Черняк.

Во время коллективизации в хуторах безвыездно находилось 2-3 уполномоченных Красносулинского райкома и райисполкома. На них возлагалась   ответственность за проведение коллективизации.

В период коллективизации были  серьезные нарушения законности. Руководство  стало раскулачивать середняков, которые никогда не имели батраков, не эксплуатировали чужой труд. Так, ошибочно были раскулачены Иван Алексеевич Большенко, Дмитрий Семенович Базаров, Петр Антонович Корольченко и ряд других середняков, которые имели крепкие хозяйства. Вторая грубая ошибка состояла в том, что стали  обобществлять мелкий	 скот и птицу, а также домашние вещи и теплую одежду.

И вот первый весенний сев в колхозе. Высокий трудовой подъем и дисциплина  позволили колхозникам посеять в пределах 3000 гектаров яровой пшеницы и ячменя и выйти в передовые хозяйства в Красносулинском районе.

В начале июня 1930 года на отчетном собрании за первое полугодие сменилось колхозное руководство. Председателем колхоза был избран А. В. Борзенко, его заместителем И. А. Туров. Они и организовали первую уборочную страду. Урожай зерновых в нашем колхозе в 1930 году составил 10-12 центнеров с гектара. В то время это был один из лучших показателей в районе. Уборка урожая первого года в колхозе прошла организованно. Правление колхоза, коммунисты и комсомольцы  возглавляли  социалистическое соревнование на уборке урожая и в выполнении плана хлебозаготовок. В августе была закончена уборка зерновых на площади более 4000 гектаров, а план хлебозаготовок выполнили в середине сентября. Было сдано государству более 100 тысяч пудов зерна (17 тысяч центнеров).

За досрочное выполнение плана хлебозаготовки народный комиссар земледелия Яковлев премировал колхоз трактором «Путиловец».

Оплата труда в первом году работы в колхозе была несовершенна - полная уравниловка. Писались часы проработанного времени, часы переводились в упряжки из расчета 10 часов одна упряжка. Не учитывалось - работал ты на тяжелой или легкой работе. За упряжку платили 20 копеек. Да и такую мизерную сумму выплачивали не всегда.

Натуральная оплата была выдана в сентябре по  12 пудов на душу. Также не учитывалось, сколько в хозяйстве работало - один или пять человек. Были такие семьи - один работал, а у него 5 иждивенцев.  Он на всех получал по 12. пудов. И были семьи из пяти человек, которые работали все и также получали по 12 пудов,

Продуктивного, скота в колхозе в 1930 году было всего 90-100 коров. Овец, свиней и птицы не было.

Первыми доярками были А. 3. Замаева, А. Пирожкова, Ф. Е. Поталова, которые проживают в колхозе и в настоящее время. Каждой уже более 85 лет.

В первые годы озимых сеяли в пределах 25- 30 процентов от плана зерновых. Основная зерновая культура в то время была яровая пшеница сорта «Меленопус», которая занимала более 50 процентов. План зяби осенью 1930 года был выполнен на 40-45 процентов, так как тракторов тогда не было, а проводили вспашку только рабочим тяглом - волами.

В феврале 1931 года состоялось первое отчетно-выборное собрание колхозников по итогам работы за 1930 год. Собрание было очень бурное. Правление колхоза подверглось на нем резкой критике за уравниловку в оплате труда и другие недостатки. Не полностью были засыпаны семена яровых. Собрание освободило от работы председателя колхоза и ряд других членов правления.

Председателем колхоза был избран И. И. Базаров, заместителем председателя А. И. Тищенко. Собрание поставило задачу: вновь избранному правлению колхоза своевременно подготовиться к весеннему севу второго года колхозного строительства. И с поставленной задачей новое правление справилось хорошо.

Особенно большая работа была проведена в подготовке огорода. Впервые требовалось вырастить раннюю рассаду капусты и помидоров в парниках. Но парникового хозяйства не было. Зимой были вырыты котлованы, завезено биотопливо, были закуплены парниковые рамы и стекло, и в начале марта рассада была посеяна.  Особенно проявили себя в этом деле огородник Прохор Маркович Тищенко и бригадир огорода Ф. А. Большенко.

В 1931 году колхоз получил первый трактор Путиловского завода. Бывшему матросу, участнику гражданской войны Трофиму Ерошенко правление колхоза поручило подготовить трех трактористов до наступления весеннего сева, так как он разбирался в технике, будучи машинистом на пароходе.  Правление колхоза направило Якова Сергеевича Волкова, Григория Петровича Волкова и еще одного тракториста. Более двух месяцев они ходили на учебу к Ерошенко на его квартиру.

Весной 1931 года трактор работал на бороновании и вспашке. Вместе с ним был получен двухлемешный плуг, для боронования была сделана деревянная сцепка.

К концу 1931 года комсомольская организация в колхозе насчитывала более 20 комсомольцев.

Был организован кружок художественной самодеятельности, руководителем которого был кандидат в члены ВКП(б) Д.П. Волков. Много ставилось в это время концертов и спектаклей на общественно-политические и атеистические темы. Не только молодежь, но и многие пожилые люди посещали концерты и спектакли.

В августе 1932 года была организована Садковская МТС. Директором ее стал Абрамов, главным агрономом – Быкадоров, главным механиком - Трусов. Она обслуживала этот колхоз.

В августе 1932 года прибыли первые четыре трактора СТЗ, которые начали  вспашку зяби. Трактористов в то время в колхозе не было, и на машинах работали  механизаторы из колхоза «Волна революции» хутора Садки. Это хозяйство обслуживала Горненская МТС с 1930 года, и они смогли подготовить себе много трактористов.

Зима была суровая. Сильные снежные заносы. А в колхозе совершенно не было семенного  зерна. Государство отпустило семенную ссуду и ее нужно было перевезти рабочим тяглом в такую суровую пору со Зверевского заготзерна. К марту его было перевезено  в  пределах 3000 центнеров.

Посевная компания 1933 года была для колхоза очень тяжелой. Зяби под  сев ранних зерновых было вспахано  менее половины, 60 процентов посева пшеницы и ячменя нужно было проводить по весновспашке, а кроме этого  посеять поздние культуры: прос, подсолнечник, кукурузу, бахчевые и овощи в общей сложности   около 2000  тысяч гектаров. Тракторы, хотя их уже было 8, в большинстве своем простаивали  из-за поломок, так как трактористы были малоопытные.  И почти вся нагрузка ложилась на живое тягло, волов и лошадей.

Важное значение в налаживании и  укреплении трудовой дисциплины имело создание по решению январского (1933г.) Пленума ЦК ВКП(б) политотделов при МТС и совхозах. Политотдел сколотил коммунистов МТС и колхозов  на выполнение поставленной задачи. В период  весеннего сева работники политотдела находились в гуще колхозников, воспитывали, сплачивали беспартийный актив.

В феврале 1934 года хутор М. Федоровка, бригады № 5 и № 6 выделились  в  отдельный колхоз, так как в это время повсюду проводилось разукрупнение колхозов.   Новый  колхоз стал называться «Политотделец». В колхозе им. Парижской Коммуны осталось 4 бригады. Председателем  был  избран А. И. Тищенко.

В феврале 1937 года колхоз им. Парижской Коммуны вторично разукрупнялся.  Был организован самостоятельный колхоз, который назывался им. Кагановича. Таким  образом, хутор Б. Федоровка  был разделен на два колхоза. Председателем был избран секретарь парторганизации колхоза им. Парижской Коммуны Ф. Австриевских.

Весенний сев 1941 года был проведен организованно, в установленные  планом сроки. Укрепилась трудовая дисциплина.  Виды на урожай были хорошие, начался сенокос.

Воскресенье 22 июня 1941 года было объявлено днем отдыха. Зав. отделом пропаганды и агитации Зверевского РК ВКП(б) Т. Воскресенский сообщил, что утром на страну вероломно нaпaлa фашистская Германия и нужно собрать колхозников на митинг.

К четырем часам вечера к сельсовету собрались все колхозники. Митинг  открыл председатель Б. Федоровского сельского Совета Алексей Матвеевич Куликов. С сообщением о нападении на СССР фашистской Германии выступил г. Воскресенский, который призвал колхозников сплотиться вокруг Коммунистической партии для отпора врага, мобилизовать  все силы для уборки урожая хлеба и выполнения плана хлебозаготовок.

За два дня, 23 и 24 июня  с нашего колхоза ушло  на фронт  более 50 человек.  Ушли  на фронт и бригадиры полеводческих бригад: бригады № 1 Н. Я. Базаров   и бригады № 2 Н. Т. Чистов, зав. МТФ П. С. Волков.

Приближалась уборочная страда хлебов. Урожай в 1941 году выдался хороший. Озимая пшеница давала по 20 центнеров. Небывалый героизм колхозников стал в то время нормой жизни каждого, кто принимал участие в уборке хлеба первого военного  урожая.  Зерна  на токах скопилось  много, нечем его было вывозить. Автомашина,  а она была одна в колхозе,  направилась на фронт.   Подводами не успевали отвозить зерно от комбайнов на ток. Хлеб на Зверевский   элеватор возили только 6 конных подвод.

В  середине  октября 1941 года немцы вступили в западные районы области, в октябре было получено указание  райкома  пapтии эвакуировать продуктивный скот.

18 июля 1942 года немцы заняли хутор Б. Федоровка. Наступил тяжелый период. Немцы разгуливали  по хуторам.

В те тяжелые дни для советских людей. Матрена Яковлевна Акименко, которая живет в колхозе и в настоящее время,  совершила героический подвиг.  Рискуя своей жизнью, она спрятала у себя дома раненого танкиста, выходила и вернула  в строй, не помнит она фамилии этого танкиста, помнит, что звали его Виктор, что родом он с Украины.

Подошла уборка урожая, но убирать было нечем. Комбайны и трактора были разукомплектованы при эвакуации. Да и горючего негде было взять. К уборке приступили лобогрейками и ручными косами, а молотили катками.

19 ноября 1942 года наши войска под Сталинградом перешли в контрнаступление. В январе 1943 года они развернули мощное наступление на среднем Дону, и, продвигаясь на запад, 13 февраля 1943 года части 47-й гвардейской дивизии освободили хутора - Большую и Малую Федоровку.

Наступила послеоккупационная весна 1943 года. Нужно было приступать к весеннему севу, но сеять было нечем. Трактористы В.Е. Волков, И.С. Акименко, Ф.А. Чистов, Д.П. Чернявский, С.Я. Корольченко, В.Д. Базаров стали собирать машины, разбросанные в степи, и к апрелю собрали 6 тракторов СТЗ. Не было ни килограмма семенного зерна. Семенная ссуда была выдана государством, в основном просо и кукуруза. И к севу приступили в начале апреля.

С 1948 года Садковская МТС стала получать новую технику. Весной колхоз получил новый мощный трактор С-80. На уборку урожая 1948 года в колхоз прибыли два новых комбайна С-6. В марте получили первую полуторатонную автомашину.

На 1 января 1950 года в хозяйстве восстановился довоенный уровень по поголовью крупного рогатого скота, лошадей, овец и свинопоголовья. Однако планы по сдаче государству продукции животноводства не выполнялись. Продуктивность животных была низкая.

В 1949 году колхозами им. Парижской Коммуны и им. Кагановича на реке Кундрючья была построена гидроэлектростанция мощностью 32 квт. Техническое руководство строительством и поставкой оборудования занималось облсельэлектро. В октябре 1949 года электростанция была пущена в работу.

В 1951 году урожай был получен хороший. Выполнили план хлебозаготовок, полностью обеспечили семенами и выдали колхозникам по 2 килограмма зерна на трудодень.

Весна 1952 года была ранняя и теплая. Сев был проведен организованно в установленные сроки, так как к этому времени было получено колхозом еще два новых гусеничных трактора ДТ-54.

В феврале 1953 года колхозы им. Парижской Коммуны и им. Кагановича объединились в один колхоз, который назывался им. XIX партсъезда. В то время в хозяйстве выросло животноводство до 3000 голов крупного рогатого скота, было три молочнотоварных фермы с поголовьем более 600 коров. В 1953 году и 1954-м колхоз выполнил планы животноводческой продукции.

В феврале 1958 года колхоз второй раз укрупнялся с колхозом «Политотделец». Теперь он стал таким, каким был с начала коллективизации в 1930 году. Председателем колхоза остался А.Н. Альшенко. На общем собрании колхоз был назван им. XXII партсъезда. В марте 1958 года были реорганизованы машинотракторные станции. Колхозом были куплены 42 трактора, 20 зерноуборочных комбайнов и другая техника. Перед хозяйством встала новая ответственная задача, требовалось укрепить своими кадрами агрономическую и инженерную службу.

В 1963 году Зверевский район был расформирован, все колхозы, входящие в него, вошли в Каменский район. Но в связи с тем, что в Каменском районе был колхоз им. XXII партсъезда, упомянутый ранее колхоз был переименован в колхоз им. Октябрьской революции.

В январе 1965 года был организован Красносулинский район, в который вошли колхозы бывшего Зверевского района, часть Красногвардейского и два колхоза Каменского района - им.XX партсъезда и им. Калинина.

- Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально – экономический потенциал

1.1.Природные условия

### 1.1.1. Климатические условия

Территория Владимировского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами.

В соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области (Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите Красносулинский район относится к Северной климатической зоне (подзона 1Б).

- Инсоляция и термический режим

На рассматриваемой территории отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287. суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для данной территории характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связано преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°C до 9,2-9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

- Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190мм, а за теплый период от 217 до 320мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория поселения относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

- Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

- Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Роза ветров по направлениям в процентах

- Опасные явления погоды

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. К опасным явлениям относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь.

Сильные ветры. Увеличение скорости ветра до 15м/сек и более зависит от синоптической ситуации и от особенностей подстилающей поверхности. К числу наиболее существенных последствий от этого явления можно отнести повреждение и выдувание сельскохозяйственных посевов, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы всех видов транспорта и строительства, возрастает нагрузка на здания и сооружения. Сильные ветры вызывают сгоны и нагоны воды на Северском Донце. Восточные ветры («верховка») вызывают сгон воды, понижая уровень реки в отдельные годы до 2,5м. Сильные юго-западные ветры («низовка») нагоняют воды, задерживают речной сток и поднимают уровень воды в реке до 2м. Сгоны воды обычно наблюдаются в сентябре-ноябре, нагоны – в июле-августе.

Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое. Среднегодовая частота сильных ветров по территории показывает тенденцию к увеличению в пределах траектории перемещающихся циклонов.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до25. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4мм в течение12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30мм за сутки) и ливнями (более 30мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет те же тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

### 1.1.2. Геоморфология

Владимировское сельское поселение расположено в восточной части донецкого кряжа, на территории, прорезанной долиной реки Кундрючья и ее небольшими притоками, что обуславливает характерные особенности рельефа. В геоморфологическом отношении территория является эрозионно-денудационной цокольной платообразной равниной с овражнобалочным расчленением на дислоцированном каменноугольном основании. Основной особенностью геологического строения равнины является неглубокое залегание дислоцированных пород карбона, с чем связана значительная расчлененность рельефа. Характер рельефа зависит от мощности четвертичных отложений. Водоразделы отличаются выравненностью и пологими уклонами. Преобладает слабое балочное расчленение с незначительным развитием овражной сети. На склонах типичным является «гривистый» рельеф, создаваемый частым чередованием невысоких длинных гряд и понижений благодаря различной степени выветривания литологических разностей каменноугольных пород. Склоны характеризуются густым овражно-балочным расчленением. В зависимости от простирания и литологии пород в пределах рек и балок выделяются участки продольных, поперечных и диагональных долин.

### 1.1.3. Геофизические условия

Согласно системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. При этом для каждой категории объектов имеют место свои карты распространения сейсмической опасности (соответственно: карты A – 1 категории, B – 2 категории и C – 3 категории).

Также, с каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний). Установлены соответствующие вероятности превышения: для карты A – 10%, для карты B – 5% и для карты C – 1%. Для территории агломерации по картам A и B вся территория оценивается (для размещения массового строительства и строительства повышенной ответственности) сейсмической характеристикой не выше 5 баллов; по карте C (для особо ответственных объектов) территория подразделяется на 3 подрайона: Северо-восточный, оцениваемый в 5 баллов, Центральный – 6 баллов и Южный – 7 баллов.

Следовательно, на всей территории поселения по категории объектов «С» расчетный уровень сейсмической опасности соответствует 6 баллам.

### 1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Территория Владимировского сельского поселения относится к категории территорий, обеспеченных гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть территории Владимировского сельского поселения представлена бассейнами реки Кундрючья и ее притоками балками и ручьями по дну балок. В системе гидрогеологического районирования гидрогеологические, артезианские горизонты подземных вод района отнесены к типу планировочно зафиксированного (в схеме районирования) Восточно-Донецкого гидрологического района. Система питьевого водоснабжения частично связана с использованием местных гидрогеологических ресурсов. Качество и объемы подземных вод зависят от условий расположения водоносных горизонтов.

### 1.1.5. Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия в пространственной среде в целом определяются как относительно благоприятные.

Повышенный уровень озеленения, заселенность территории, наличие охраняемых массивов зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза и седиментации (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей в процессе фотосинтеза).

Ярко выраженная пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных ингредиентов и их суммаций в воздушной среде и их оттока от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс в периоды наступления штилевых температурных инверсий.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением в общем благоприятного средового фона в условиях поселения имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер.

К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

В целом, на региональном уровне размещение запланированных инвестиционными проектами объектов (с учетом пространственного разрыва между производственной зоной и селитебной) гарантирует условия экологической безопасности основных ареалов расселения.

1.1.6. Ресурсы флоры и фауны

Флора

Ростовская область  в целом относится к Восточно-европейской (Понтической) степной провинции.

Сохранившиеся участки степей небольшими фрагментами встречаются на отдельных участках.

Незональная растительность представлена несколькими типами. В отрицательных формах рельефа (речные долины, лиманы), развившиеся сообщества интразональной (околоводной, болотной, луговой) и экстразональной лесной растительности. В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории, немалые площади занимает растительность антропогенно трансформированных экотопов. Определённые комплексы дикорастущих растений формируются и в искусственных ценозах – лесных насаждениях, полезащитных полосах.

Флора степной части донского бассейна отличается богатством и разнообразием видового состава. В ней насчитывается свыше 1700 видов сосудистых растений; 148 видов мохообразных; 192 вида лишайников; около 550 видов грибов-макромицентов и 648 видов микромицентов.

Степные виды составляют ядро флоры, как в целом, так и во флорах локальных. Доля степных видов колеблется от 22 до 32%.

Самобытность флоры подчёркивает наличие в ней эндемичных видов: как локальных эндемиков, так и эндемиков Понтической степной провинции.

Антропогенные модификации степной растительности формируются повсеместно, так как все целины подвержены выпасу, за исключением небольших участков.

Антропогенной модификацией степной растительности так же являются распаханные участки, на которых идёт восстановление естественного покрова.

Важная роль принадлежит искусственным насаждениям. Первые искусственные лесонасаждения появились в 18 веке.

Для насаждений рекомендуемый ассортимент следующий:

Деревья

- абрикос обыкновенный

- вяз гладкий

- вяз шершавый

- вяз граболистный

- гледичия трехколючковая

- ель колючая (и ее формы)

- ива белая (и ее плакучая форма)

- каштан конский

- клен остролистный (и его формы)

- клен серебристый, полевой,Гиннала

- липа мелколистная, войлочная

- орех грецкий

- сосна обыкновенная

- тополь канадский, белый, пирамидальный

- черемуха обыкновенная, виргинская

- ясень обыкновенный, пенсильванский

Кустарники

- барбарис обыкновенный

- бирючина обыкновенная

- боярышник колючий

- бузина черная, кистистая

- вишня кустарниковая

- дерен белый

- калина обыкновенная

- кизильник блестящий

- можжевельник казацкий

- пузыреплодник калинолистный

- роза морщинистая

- сирень обыкновенная, венгерская, персидская

- смородина золотистая

- таволга средняя, дубровколистная

- форзиция

- чубушник кавказский

На долю растительности балок, оврагов и склонов речных долин в современных условиях приходится существенная часть сохранившейся естественной растительности.

Процессы синантропизации природного растительного покрова протекают с высокой интенсивностью в связи с масштабным освоением территории растительностью – это замена коренных сообществ производными и связанная с этим деградация; утрата самобытности сообществ; снижение их устойчивости и продуктивности. Для флоры это обеднение видового состава,  его унификация.

Запасы природных ресурсов дикорастущих полезных растений изучены  у кормовых и лекарственных растений. Кормовая продуктивность естественных сенокосов и пастбищ колеблется в значительных пределах – от 2 до 30ц/га.

Ресурсы лекарственных растений, с точки зрения их запасов, для промышленной заготовки, в последние 20лет не изучались. По обследованиям, проводимым Ботаническим садом РГУ в 70-х годах для лекарственных растений природных ценозов обеспеченной сырьевой базы не выявлено. Возможен только любительский сбор частными лицами в установленном законодательством порядке сбора лекарственного растительного сырья.

Выводы:

- значительная распашка степей и хозяйственная эксплуатация практически всех сохранившихся их остатков обусловило возникновение большого разнообразия экосистем степной зоны с существенными антропогенными модификациями естественной флоры;

- степные виды составляют ядро флоры и отличаются богатством и разнообразием видового состава;

- степные сообщества по своему богатому флористическому составу исключительно ценны как экологически устойчивые ценозы и высокопродуктивные пастбища;

- для экологической оптимизации ландшафта особую ценность имеют полезащитные лесные полосы;

- флора отличается многообразием ресурсов полезной флоры, но по запасам и продуктивности наиболее стабильны кормовые растения и медоносы;

Фауна

Донские степи относятся к Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти. Они  расположены по соседству с Среднеземноморской, и Среднеазиатской подобластями. Этим обусловлено обитание здесь, помимо характерных степных видов, выходцев из Средиземноморья, представителей  других отдаленных регионов.

Видовое богатство животного вида связано с большим разнообразием экосистем степной зоны. На территории Восточного Донбасса имеется большое количество видов, занесённых в Кранную Книгу. Территориальное соседство других ландшафтных зон обьясняет нахождение видов лесной зоны (черного хорька, лесной мышовки и сони, черного коршуна, мохноногого сыча), полупустынь и пустынь (ушастого ежа, корсака, серого жаворонка). Здесь живут многие обитатели типичных степей:

- из млекопитающих - светлый хорь, байбак европейский, малый суслик, большой тушканчик, слепыш обыкновенный;

- из птиц – журавль-красавка, дрофа, стрепет, степной лунь, степной орел и жаворонок и др.;

- из пресмыкающихся – прыткая ящерица, желтобрюхий полоз, степная гадюка;

из насекомых – степной толстун, степная дыбка, степной сверчок и щелкун, голубянка Ногеля, степной и широкогрудый медляки и др.;

- из многоножек - сколопендра кольчатая;

- из дождевых червей – червь эйзения Гордеева.

Животный мир Донецких степей является важнейшей составляющей биоразнообразия. Биоразнообразие состоит из генетического, видового и экосистемного уровней живых организмов.

Самым многочисленным типом, включающим подавляющие число видов фауны являются членистоногие (преобладают насекомые). Важнейшая роль беспозвоночных заключается в гумификации и минерализации органических остатков и других почвообразовательных процессах. Обычно биомасса почвенных животных во много раз выше, чем биомасса организмов наземного яруса.

Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8ц/га; на подсолнечнике – на 4-7ц/га; на бахчевых культурах – на 9-15ц/га.

Животные паразиты, переносчики и резерваты болезней человека и животных составляют небольшую часть видового состава фауны (не более 10%), но они характерны для степной зоны.

В 90-е годы, в результате ослабления внимания к защите растений, отрицательное значение вредителей в области возросло. Большой вред посевам наносят саранчовые.

Выводы:

- фауна играет важную роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные имеют ведущую роль в почвообразовании.

- естественные экосистемы, и связанные с ними виды животных, испытали и продолжают испытывать антропогенное влияние. Благодаря усилиям природоохранных организаций, организации охотничьих хозяйств; регламентации хозяйственного использования орнитологических территорий наблюдается увеличение численности охотничьих животных и сохранение общего фаунистического многообразия видов;

- Развивается и особенно популярен  любительский промысел.

  - Ресурсный потенциал

### 1.2.1. Агроклиматический потенциал

Теплообеспеченность вегетационного периода. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства культур является суточная температура воздуха выше 10°C. Территория поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10°C наблюдается 15-20 апреля. Продолжительность периода с температурой выше 10°C колеблется от 160 до 180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории наблюдаются до первой декады мая, а первые (осенние) – в первых числах октября. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф. На ровных открытых участках начало и продолжительность безморозного периода почти совпадает с периодом, когда температура воздуха выше 10°C. На вершинах холмов, в верхней части склонов, в долинах больших рек заморозки весной заканчиваются раньше на 5-10 дней, при этом безморозный период удлиняется. В долинах небольших рек, логах, замкнутых западинах заморозки весной заканчиваются на 5 дней позже, в результате уменьшается безморозный период.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом на 80% и более, т.е. в течение 100 лет – 80 лет. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более теплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. Такие сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены теплом.

- Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур

- Таблица № 1.2.1-1

| Культура | Скороспелость сорта | Потребность культуры в тепле, °C | Обеспеченность сельскохозяйственных культур теплом, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | Все сорта | 1585-1685 | 100 |
| Яровой ячмень | Все сорта | 1400-1565 | 100 |
| Кукуруза | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2200 2250 2350 | 100 100 80-100 |
| Просо | Все сорта | 1455-1760 | 100 |
| Горох | Все сорта | 1325-1595 | 100 |
| Соя | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2280 2470 2970 | 100 90-100 20-95 |
| Подсолнечник | Все сорта | 1850-2300 | 100 |
| Картофель | Все сорта | 1200-1800 | 100 |
| Огурцы | Все сорта | 800-1400 | 100 |
| Помидоры | Все сорта | 900-1700 | 100 |
| Виноград | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2500 2700 3100 | 100 90-100 70-90 |

Влагообеспеченность вегетационного периода. Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется достаточное количество влаги, которая определяет формирование урожая. Увлажнение территории зависит от количества выпадающих осадков, а также, от того сколько их уходит на испарение. Чем выше температура, тем больше выпавших осадков уйдет на испарение. Характеристику увлажнения территории с учетом количества выпадающих осадков и температуры дает гидрометрический коэффициент (ГТК). Он изменяется незначительно (от 0,6 до 0,8).

Увлажнение региона может быть охарактеризовано испаряемостью (максимально возможное испарение) и влажностью почвы. Испаряемость за период вегетации колеблется примерно от730-760 мм до 920-970 мм. Наиболее оптимальные условия увлажнения для развития и произрастания сельскохозяйственных культур создаются при близких значениях количества осадков и испаряемости. В начале весны запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляют 110-140 мм, то есть близки к наименьшей полевой влагоемкости. В течение вегетационного периода запасы влаги в почве постепенно убывают. Наиболее низкие запасы влаги под озимыми культурами наблюдаются в конце июня – начале июля, т.е. в конце вегетации, и составляют на большей части территории порядка 20-25 мм в метровом слое почвы. Под пропашными культурами минимальные запасы влаги наблюдаются во второй-третьей декадах августа.

Потребность озимых культур во влаге на большей части территории удовлетворяется на 60%. Влагообеспеченность у пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40% от оптимальной.

- Условия зимовки

Агроклиматические условия зимнего периода являются одним из решающих факторов в развитии зимующих сельскохозяйственных культур. Зима на территории неустойчива с частыми оттепелями и неоднократным установлением и разрушением снежного покрова. Как следствие, зачастую наблюдается возобновление кратковременной вегетации зимующих культур. Перезимовка в значительной степени зависит от погодных условий зимнего периода и от устойчивости самих растений к низким температурам и другим неблагоприятным природным явлениям. Наиболее существенными климатическими факторами в зимний период для зимующих сельскохозяйственных культур являются минимальная температура воздуха и почвы и снежный покров в определенных сочетаниях.

Очень важна температура почвы на глубине узла кущения, которая является производной температуры воздуха и высоты снежного покрова. Снег оказывает утепляющее действие на почву, препятствует распространению низких температур вглубь нее. Обычно для раскустившихся растений высота снега в 5 см обеспечивает благополучную зимовку даже при температуре воздуха -22°C ÷ -25°C. Однако снежный покров редко распространяется равномерно по полю и при средней его высоте 5 см 25% его площади покрыто слоем 1-3 см, 10% площади свободны от снега. Поэтому для обеспечения благополучной зимовки в суровые зимы необходимо покрытие снегом толщиной 10-15 см. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см.

На температуру почвы у узла кущения большое влияние оказывает и глубина промерзания. Чем ниже температура воздуха и меньше высота снежного покрова, тем глубже промерзание почвы, и, как следствие, ниже температура у узла кущения. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

Кроны плодовых деревьев и спящие плодовые почки способны выносить морозы до 25-30°С. Опасность повреждения и гибели цветочных почек значительно возрастает, так как вероятность морозов 30°C составляет 25-30%.

- Неблагоприятные явления погоды

Засухи и суховеи различной интенсивности наблюдаются ежегодно. За летний период наблюдается в среднем около 90 дней. Из общего количества суховеев 60% приходится на слабые суховеи, которые не приносят особого вреда сельскохозяйственным культурам и даже, в некоторой степени, закаливают растения. Наиболее пагубными являются интенсивные суховеи, которые вызывают подсыхание растений. За вегетационный период число дней с такими суховеями составляет 15-17. Суховеи могут сопровождаться сильными ветрами (со скоростями более 15 м/сек). Число их на преобладающей части территории составляет 20-35 дней.

Во время бездождевых, засушливых периодов, при слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Они образуются весной, при скоростях ветра более 10-15 м/сек, преимущественно восточных направлений. Продолжительность пыльных бурь достигает 30 часов. При сильных пыльных бурях происходит сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений, а на легких почвах может сдуваться весь верхний слой вплоть до материнской породы. По территории число дней с пыльной бурей за год возрастает с северо-запада на юго-восток и в среднем составляет до 8-10 дней. В поймах рек и долинах, где почва задернована, и ветер ослаблен, число дней с пыльной бурей значительно меньше, исключение составляют долины, ориентация которых совпадает с направлением преобладающего ветра.

В теплую половину года (май-июнь) на территории отмечается выпадение града, обычно сопровождающееся ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, особенно садам и виноградникам. На преобладающей части территории среднее число дней с градом составляет за теплый период 1-1,5, наибольшее 3-5. В отдельные годы град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

К числу неблагоприятных факторов, ограничивающих возможности сельскохозяйственного производства, относятся заморозки – поздние весенние и ранние осенние. На большей части территории последние заморозки кончаются обычно в третьей декаде апреля. Первые заморозки начинаются преимущественно в первой половине октября. Однако эти средние даты в большей степени зависят от местных условий.

В зимний период неблагоприятными являются метели и гололед. При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях создаются оголенные участки, что способствует вымерзанию зимующих культур. Среднее число дней с метелями составляет 10-15. Средняя продолжительность метелей составляет 6-11 часов, максимальная продолжительность наблюдается в январе-феврале (до 40 часов). Большой вред в холодный период наносит гололед, образующийся на полях озимых, не покрытых снегом. Ледяная корка, притертая к растениям, создает угрозу механического повреждения растений, что может привести к их гибели. Число дней с гололедом от 7 до13.

1.2.2. Ресурсы угледобывающей отрасли и нерудные полезные ископаемые

Нерудные полезные ископаемые

Имеются значительные запасы песчаников, суглинков, кирпичных тугоплавких глин, песка, глинистых сланцев, а также месторождение извеcтняка.

### Освоение территорий заложения подземных подземных ископаемых осуществляется в соответствии со ст.25 закона РФ «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992).

### 1.2.3. Водные ресурсы

- Поверхностные воды

На территории сельского поселения поверхностные водные объекты представлены реками и прудами.

Поверхностные воды используются для водопоя скота, рекреации, для технических целей.

Основным водным объектом на территории является река Кундрючья.

В реку Кундрючья попадают неочищенные сточные воды г. Зверево и недостаточно очищенные бытовые стоки г. Красный Сулин.

Гидрохимический состав поверхностных вод реки Кундрючья, выполненный в 2010 г ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» показал следующее:

- Значения водородного показателя (рН) регистрировались в диапазоне 7,00 – 8,40, с уклоном в сторону щелочной реакции среды;

- Содержание растворенного в воде кислорода – 7,68 мгО2/дм3;

- Величина БПК5 – 2,4 ПДК, ХПК – 3,2 ПДК, минерализации – 3,0 ПДК, концентрация сульфатов – 15,5 ПДК, железа общего – 1,3 ПДК, соединений меди – 1,8 ПДК, фенольных соединений – 1,9 ПДК, нитратного азота – 2,1 ПДК, нефтепродуктов – 1,3 ПДК, марганца – 2,4 ПДК;

- Загрязнение аммонийным и нитратным азотом, соединениями цинка, в среднем в воде притоков не превышало предельно допустимого уровня. Хлорорганические пестициды не обнаружены;

- Критическими показателями являются сульфатные ионы;

- Величина УКИЗВ составила 5,43. Вода по качеству осталась в пределах 4 «Б» класса и оценивается как «грязная».

Данные контроля качества воды водных объектов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям показали: р. Кундрючья относится к водным объектам с высокой степенью бактериологического загрязнения, согласно гигиенической классификации водных объектов. Индекс загрязнения – 2.

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

### 1.2.4. Лесные ресурсы

Территория сельского поселения, расположена в степной зоне и относится к лесодефицитным районам.

Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию на конец XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану. Учитывая это, в лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Древесина, полученная в процессе проведения рубок ухода, перерабатывается лесной промышленностью региона, представленной лесопилением, деревообработкой, а так же целлюлозно-бумажной промышленностью.

Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится из других регионов, из Сибири, Урала, Европейского Севера. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

- байрачные (произрастающие на балках);

- пойменные (произрастающие в поймах рек);

- аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Наибольшие площади занимают твердолиственные породы – 55%, хвойные леса – 31%, на остальные породы приходится 14%.

Основными лесообразующими  породами являются дуб (36% от лесопокрытой площади); сосна (34%); акация (9%); ильмовые (7%); ясень (6%) и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

- леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

- леса, имеющие водоохранное значение (водоохранные);

- леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

- леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы, заказники, заповедные зоны).

В настоящее время к лесному фонду  отнесены защитные леса и лесополосы.

1.3. Земельные ресурсы

В ходе социально-экономического развития территории возникает необходимость выделения земель под объекты промышленности и туристско-рекреационные зоны. Поэтому целесообразно часть малопродуктивных и неудобных для сельскохозяйственного производства земель переводить в земли поселений и промышленного назначения. При этом отдавать предпочтение тем направлениям использования земли, которые обеспечат эффективную экономическую отдачу с единицы земельной площади, позволят создать большое количество новых рабочих мест, вести жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

Территория Владимировского сельского поселения составляет 249,16 кв.м. Плотность населения составляет 11,2 человек на 1 кв.м. (в области-42,1 человека на 1кв. км, в районе-40,1 человека на 1 кв. км).

1.4 Население и демографическая ситуация.

Численность постоянного населения Владимировского сельского поселения на 01.01. 2011 года составляет 2803 человека.

- Распределение численности населения по населённым пунктам

Таблица № 1.4-1

| Наименование населенного пункта | Население чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 1.01.2006г | На 1.01.2007г | На 1.01.2010г | На 1.01.2011г |
| Владимировское СП | 2730 | 2671 | 2682 | 2803 |
| ст. Владимировская | 1122 | 1098 | 1100 | 1250 |
| х. Большая Фёдоровка | 874 | 858 | 860 | 811 |
| х. Малая Фёдоровка | 192 | 184 | 188 | 191 |
| х. Русско – Прохоровский | 235 | 228 | 229 | 238 |
| х. Малое Зверево | 307 | 303 | 305 | 313 |

Численность населения поселения сокращалась, а теперь стабилизируется. Основные причины данной тенденции:

-переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

-недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к оттоку населения.

На 01.01.2011г. население Владимировского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области  имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 16,3%;

- трудоспособное население – 64,5%;

- старше трудоспособного возраста – 19,2%.

В течение последних лет наблюдается стабилизация численности сельского населения.  В целом численность населения Владимировского сельского поселения по сравнению с 2006 годом увеличилась на 2,6%.  Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе и перспектива создания новых рабочих мест в добыче и переработке песчаника в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

По данным Заказчика численность населения Владимировского сельского поселения в настоящее время составляет 2803 человека. В состав Владимировского  сельского поселения, помимо Станицы Владимировской, входит ещё четыре хутора. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители станицы Владимировская (в ней проживает 1250 человек) - около 44,6 %, и около 55,4 % населения проживает на территориях остальных хуторов.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Владимировского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2900 человек и на перспективу – 3100 человек.

## Жилой фонд

Общее количество жилого фонда Владимировского сельского поселения по данным Администрации Бюро технической инвентаризации Красносулинского района составляет на 01.01.2011 год – 54,4 тыс. квадратных метров общей площади или 19,4 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 958 индивидуальных жилых домов  и 59 квартир, следовательно,  в поселении имеется 1017 жилых помещений, средняя площадь каждого из них 53,5 квадратных метра. Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Ниже в таблице приводится ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Владимировского сельского поселения на 1 января 2011 года.

Таблица №1.5-1

| Населённый пункт | Общая жилая площадь, тыс. кв.м | Численность населения человек | Норма жилой обеспечен- ности, кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| станица Владимировская | 24,3 | 1250 | 19,4 |
| хутор Большая Фёдоровка | 15,7 | 811 | 19,4 |
| хутор Малая Фёдоровка | 3,7 | 191 | 19,4 |
| хутор Русско – Прохоровский | 4,6 | 238 | 19,4 |
| хутор Малое Зверево | 6,1 | 313 | 19,4 |
| Итого | 54,4 | 2803 | 19,4 |

Качественных характеристик жилого фонда Заказчиком представлено не было.

Большинство жилищного фонда находится в частной собственности граждан.

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала: камня и кирпича.

- Выводы:

- Средний показатель  жилищной обеспеченности – 19,4 м2/чел., что   ниже средних   показателей по  сельским поселениям Красносулинского района (22,2 кв. м на жителя);

- Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками;

- По материалу стены жилых домов выполнены из кирпича или камня.

## 1.6 Социальная инфраструктура и сервесное обслуживание населения

- Общеобразовательные учреждения

Во Владимировском сельском поселении в настоящее время работают две  школы в станице Владимировская и на хуторе  Большая Фёдоровка. Качественная характеристика школ представлена в таблице №1.6-1:

- Таблица №1.6-1

| Наименование школ | Кол-во учебных мест (по проекту) | Числен-ность учащихся, человек | Наполняе-мость %% |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ Владимировская средняя обще- образовательная школа | 320 | 180 | 56 |
| МОУ Больше-Фёдоровская СОШ | 300 | 120 | 40 |

На 1000 жителя поселения приходится 107 учебных мест.

Общее количество учащихся – 300 человек.

Занятия в школах проводятся в одну смену.

- Дошкольные учреждения

Во Владимировском сельском поселении на территории станицы Владимировская и на хуторе Большая Фёдоровка работают  детские дошкольные учреждения на 88 мест.

Нормативная потребность в местах около 78 мест. Обеспеченность местами в ДДУ – это процент существующих мест к нормативно необходимому числу мест, при нормативе 28 мест на 1000 жителей.

- Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения во Владимировском сельском поселении работают – три фельдшерско – акушерских пункта – в станице Владимировская и на хуторах Большая Фёдоровка и Русско – Прохоровский. В станице Владимировская есть станция скорой помощи на 1 автомобиль.

Услуги по здравоохранению населения Владимировского сельского поселения предоставляет также ряд специализированных предприятий:

- Центральная районная больница Красносулинского района;

- Поликлиническое районное учреждение.

- Культура, отдых, туризм, спорт

Учреждения культуры Владимировского сельского поселения выполняют функции повседневного обслуживания, т.е. обслуживают население только сельского поселения.

Из объектов культуры в поселении находятся:

- В станице Владимировская работает Сельский Дом культуры и библиотека; на хуторах Большая и Малая Фёдоровка работают сельские клубы, а на хуторе Большая Фёдоровка действует библиотека;

- При школах работают спортивные залы.

- Потребительский рынок.

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания развиваются в соответствии со спросом  на данные виды услуг и являются косвенным показателем «экономического благополучия» населения.

Потребительский рынок Владимировского сельского поселения представлен предприятиями розничной торговли и общественного питания. В сельском поселении есть  магазины, общая торговая площадь которых около 265, 8 кв. метров. Работает отделение связи и отделение банка.

Характеристика существующих учреждений обслуживания Владимировского  сельского поселения

- Таблица №1.6-2

| № № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Существующая емкость | Норматив- ная ёмкость на 2803 чел. | Обеспечен-ность на 1000 жителей % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 88 | 78 | 112,8 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 300 | 331 | 90,6 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 3 |  |  |
| 4 | Дом культуры | мест | 350 | 224 | 156,3 |
| 5 | Библиотека | Чит. мест | Нет данных | 14 |  |
| 6 | Учреждения торговли всех типов | м2 торг. площ. | 265,8 | 841 | 31,6 |
| 7 | Предприятия общественного питания открытой сети | Пос. мест | нет | 112 |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. Мест | Нет | 11 |  |
| 9 | Спортивные залы | м2 площ. Пола | Нет данных | 547 |  |
| 10 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Отделение банка | окно | 1 | 1 | 100 |

Учреждения бытового обслуживания в сельских поселениях района практически отсутствуют, поэтому предоставление населению услуг бытового обслуживания падает,  в основном, на центр района – г. Красный Сулин. Небольшая номенклатура предоставляемых услуг и низкие показатели емкости учреждений  недостаточны для удовлетворения периодических   и повседневных потребностей населения на уровне местной системы населенных мест. Эпизодические (уникальные) потребности в бытовых услугах удовлетворяет центр области – г. Ростов – на Дону.

Учреждения спорта на территории Владимировского сельского поселения представлены  спортивными залами в школах.

Плавательный бассейн в сельском поселении отсутствует.

Выводы:

- Население сельского поселения «Владимировское» обеспечено на недостаточном уровне учреждениями, составляющими «социальный минимум» -   здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание;

- Учреждения культуры и спорта представлены по сокращенной номенклатуре и в недостаточном количестве для обеспечения потребностей населения Владимировского сельского поселения.

## 1.7. Производственная база и трудовые ресурсы

Владимировское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  г. Зверево Красносулинской экономической зоны. Хотя база экономического развития Владимировского  сельского поселения и содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения, население вынуждено работать в соседних поселениях, в частности в Михайловском сельском поселении. На территории Владимировского сельского поселения расположены действующие  предприятия добывающей промышленности  нерудных полезных ископаемых, сельскохозяйственные предприятия, видную роль играют объекты транспортно- коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

Основу экономической деятельности Владимировского сельского поселения составляют небольшие предприятия  по производству тугоплавких глин и щебня, а также предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию. В основном это Крестьянские Фермерские Хозяйства (КФХ).

В настоящее время во Владимировском сельском поселении имеется весьма ограниченное число предприятий и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице №1.7-1 приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Владимировского сельского поселения по состоянию на конец 2010 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся

на территории Владимировского сельского поселения

- Таблица №1.7-1

| №№ п/п | Наименование | Место нахождения | Кол-во Раб. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Владимировский карьер тугоплавких глин | с-ца Владимировская | 95 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 2 | Обуховский щебневый завод | х. Большая Фёдоровка | 11 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 3 | Обуховский щебзавод | х. Большая Фёдоровка | 11 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 4 | Крестьянские фермерские хозяйства: «Бережной» «Изварин» «Маймур» «Лада» «Руденский» «Манаенков» «Гондусов» «Ребенко» «Чистов» «Горяйнов» | с.Владимировская с.Владимировская с.Владимировская с.Владимировская х. Большая Фёдоровка х. Большая Фёдоровка х. Большая Фёдоровка х. Большая Фёдоровка х. Большая Фёдоровка х. Большая Фёдоровка | 11 3 3 1 3 2 2 2 2 2 | Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство |
| 5 6 7 8 9 10 | ООО Агрофирма «Дубрава» ООО Агрофирма «Красносулинская» СПК «Тищенко» ООО «Зверевская МТС» ООО «Триада» ИП «Буримов» | ст. Владимировская х. Большая Фёдоровка х. Большая Фёдоровка ст. Владимировская х. Большая Фёдоровка х. Малая Фёдоровка | 22 32 14 22 4 1 | Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Сельхозпроизводство Переработка сельхозпродукции Переработка сельхозпродукции |

# 2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010год)

# 2.1. Планировочная структура

Опорный план (по состоянию на 2010 год) отражает в соответствующих компьютерных слоях гидрографическую сеть района и рельеф местности; административное деление территории с выделением границы сельского поселения, системы территориального зонирования с выделением границ и территорий сельскохозяйственного назначения, производственных зон,  зоны сельского поселения; места размещения шахт,  карьеров добывающей промышленности. Цветом выделены территории водного фонда, виды особо охраняемых территорий; акцентированы места размещения памятников истории и культуры, археологических памятников.

Опорный план представлен в масштабе 1:25 000.

Территория Владимировского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево;

- землями сельскохозяйственного назначения (земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ);

-  землями водного фонда (р. Кундрючья);

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения (территория веток железной дороги, федеральная дорога «Дон» М-4, автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП, МТМ);

- землями особо охраняемых территорий и их объектов (земли историко-культурного назначения в границах проектирования; территории памятников археологии, истории и культуры).

Административный центр ст. Владимировская находится в центре сельского поселения, к востоку от магистрали М-4 на  р. Кундрючья. На северо-западе расположены населенные пункты х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево, на северо-востоке - х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка. Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 13 км. Доступность от административного центра до районного центра не превышает 30 мин, имеется связь с ним местными автодорогами.

Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин осуществляется  по федеральной трассе  М-4.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4, имеются  местные автодороги с твердым покрытием.

На территории  сельского поселения имеются железнодорожные ответвления к карьерам.

Ниже приводится характеристика населенных пунктов поселения.

Станица Владимировская

— населенный пункт, расположенный в долине реки Кундрючья. Станица Владимировская - Административный центр Владимировского сельского поселения. Основная часть территории поселка находится восточнее трассы М-4, в основном, севернее реки.

Населенный пункт имеет сформировавшуюся планировочную структуру. Территория жилой застройки, в основном, разбита на кварталы различной площади и конфигурации сеткой улиц, подчиненных характеру рельефа. Территория станицы представлена массивами сложившейся жилой застройки с участками. С запада проходит федеральная трасса М-4 «Дон», восточнее – автомобильная дорога регионального значения – дублер автодороги М-4 «Дон», и саму территорию населенного пункта пересекает региональная дорога.

Общественно-деловой центр поселка сформирован вдоль центральной улицы Ленина и улицы Мира, имеются отделение связи, кафе, дом культуры, библиотека, начальная школа, детский сад, спортивные и детская площадки, школьный сквер и объекты поселкового центра. Производственные предприятия расположены севернее и частично входят в границы земель сельских администраций, а сельскохозяйственные предприятия расположены севернее, восточнее и южнее и не входят в границы земель сельских администраций.

К северу от пятна застройки расположено кладбище и земли сельскохозяйственного использования, коммунально-складские и инженерные объекты. Для связи селитебной и производственной зоны служат ул. Ленина, ул. Мира и ул. Почтовая.

Хутор Большая Федоровка

— населенный пункт, расположенный восточнее магистральной автодороги М-4, по которой осуществляется связь с административным центром района г. Красный Сулин и г. Шахты.

Населенный пункт представляет собой компактное образование, которое включает территорию жилой и общественно-деловой застройки. Территории производственных предприятий расположены вне границ жилой застройки населенного пункта.

Сетка улиц подчинена рельефу и живописным очертаниям берегов реки Кундрючья. Жилая зона представлена кварталами малоэтажной индивидуальной застройки с участками, расположенными в излучине реки Кундрючья по обоим берегам.

Объекты социальной инфраструктуры расположены в западной части населенного пункта. Сформирован общественно-деловой центр, к которому примыкает благоустроенная территория школы и спортплощадки. На территории населенного пункта размещены: начальная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, здания, в которых находятся магазины, клуб и почта.

Хутор Малая Федоровка

— населенный пункт, расположенный северо-восточнее хутора Большая Федоровка по обе стороны балки Попова. Населенный пункт связан с хутором Большая Федоровка автодорогой, которая примыкает к региональной автомобильной дороге, пересекающей станицу Владимировскую.

Территории производственных предприятий расположены вне границ жилой застройки населенного пункта. На территории населенного пункта имеется клуб. Территорию жилой застройки формируют кварталы индивидуальных жилых домов с участками.

Сетка улиц размещена с учетом рельефа. Объекты транспортной инфраструктуры представлены автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Хутор Русско-Прохоровский

— населенный пункт, расположенный на балках Трактирная и Осиновая западнее М-4, к северу от г. Красный Сулин. Населенный пункт застроен одно-, двухэтажными домами с участками вдоль главной улицы. Транспортную связь с г. Красный Сулин имеет через М-4. На территории населенного пункта размещены фельдшерско-акушерский пункт и предприятия торговли. Транспортная инфраструктура представлена улично-дорожной сетью, автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Хутор Малое Зверево

— населенный пункт формировался как рабочий поселок. Застроен одно-двухэтажными домами с участками вдоль главной улицы. Транспортную связь со станицей Владимировской и с городским округом «Город Зверево» имеет только через автодороги местного значения. В поселке отсутствуют учреждения системы обслуживания. Зона транспортной инфраструктуры представлена улично-дорожной сетью, автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Административным центром муниципального образования и центром групповой системы населенных мест является  станица Владимировская, которая играет ведущую роль в формировании социальной инфраструктуры, как наиболее крупный и инфраструктурно развитый населенный пункт. Основными его функциями, как центра социальной сферы групповой системы, являются:

- управление хозяйственной деятельностью на муниципальном уровне;

- специальное, высшее и среднее образование;

- здравоохранение;

- предоставление населению уникальных услуг культуры, спорта, потребительского рынка и других видов использования.

Для остальных, рядовых, населенных пунктов муниципального образования, входящих в его состав характерно развитие социальной инфраструктуры местного уровня, направленного на удовлетворение повседневного спроса.

# 2.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного  назначения лечебно-оздоровительных учреждений.

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории.

При этом учитываются участки с нарушенной структурой поверхности земли, зоны водоохраны, зоны подверженного риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной.

- Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Владимировского сельского поселения объектами культурного наследия

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22. 10. 2004  № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской  Федерации 13.12.2010 N 358-ФЗ)» должны разрабатываться специальные проекты зон охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования застройки).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженных с ними территориях

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия и граница охранных зон определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. В отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов  зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Положение о порядке установления охранных зон для памятников археологии Ростовской области (Приложение №3 к постановлению Главы Администрации области от 21.02.97г. №51)

В целях упорядочения системы охраны памятников археологии установить следующие границы распространения охранных зон:

Для курганов минимальная охранная зона устанавливается с учелом возможных прикурганных сооружений, а также с учетом отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники:

Курганы высотой до 1м, диаметром до 40м – в радиусе 30 м от основания кургана.

Курганы высотой до 2м, диаметром до 50м – в радиусе 40 м от основания кургана.

Курганы высотой до 3м, диаметром до 60м – в радиусе 50 м от основания кургана.

Курганы высотой свыше 3м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае.

Минимальное расстояние от оси магистральных газопроводов до охранной зоны памятника – 75-250 м (с учетом норм СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы);

Минимальное расстояние от оси нефтепроводов и нефтепродуктов до охранной зоны памятника -50-100м (с учетом норм по СНиП 2.05.06. – 85. Магистральные трубопроводы);

При сплошной городской застройке минимальное расстояние от границы застройки до памятника – 250м;

При разработке карьеров минимальное расстояние от края карьера до охранной зоны памятника – 100м;

При мелиоративных работах минимальное расстояние от границы орошаемого участка до охранной зоны памятника – 100м.

Режим использования земель в границах охранной зоны объектов культурного наследия:

В границах охранных зон объектов культурного наследия устанавливается режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

К числу регламентных ограничений относятся:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам разрешенного строительства.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренными режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия.

# Историко-культурный и ландшафтно-рекреационный потенциал

Военно-мемориальные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, на территории Владимировского сельского поселения.

Памятники археологии

| № п/п | № п/п объекта археологического наследия в соответствии с нормативно-правовым актом о постановке на государственную охрану | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Наименование нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Курганнный могильник Русско-Прохоровский I | 0,36 км к югу от южной окраины хут Русско-Прохоровский |  |
| 2 |  | Курганнный могильник Русско-Прохоровский II | 1,6 км к юго-востоку от юго-восточной окраины х. Русско прохоровский |  |
| 3 | 6 | Курган «Осиновый I» | 5,5 км к западу от ст.Владимировская | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 4 | 18 | Курганная группа «Малая Федоровка I» | 1,7 км к востоку от н.п.Малая Федоровка | Постановление Администрации Ростовской области от 21.03.2000 №96 |
| 5 |  | Бугор "Красный I" | 5 км к СВ от х. Большая Федоровка |  |

.

Памятники истории и культуры

- Таблица №2.3-1

| Наименование Военно-мемориальных объектов | Адрес объекта | Категория охраны. Наличие паспорта | Балансо-содержатель | Вид собственности | Состояние памятника | Наличие ПДС на ремонт, закл. Гос. экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник ВОВ | х. Русско-Прохоровский ул. Новая, 24 а. | нет | Администрация Владимирского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | х. Большая Федоровка, пер. Кольцевой, 47 а. | нет | Администрация Владимирского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |
| Памятник ВОВ | Ст-ца Владимировская ул. Ленина, 20 а. | нет | Администрация Владимирского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл | Нет |

2.4. Особо охраняемые природные территории

К особо охраняемым природным территориям в пределах Владимировского сельского поселения относятся курганы.

Водоохранная зона реки Кундрючья составляет 200 м, прибрежная защитная полоса 50 м.

Рекомендуется  разработка  мероприятий по благоустройству  зон отдыха и территории  источников на территории вдоль р. Кундрючья между х. Малое Зверево и х. Русско – Прохоровский.

# 3.Обоснование проектного решения

3.1.Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана

Генеральный план Владимировского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создания благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения;

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов землепользователей и собственников земель поселения;

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  параметров их развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий;

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий;

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства;

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения;

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  с учетом их современного состояния;

- Разработка мероприятий по Совершенствованию инженерной инфраструктуры;

- Разработка мероприятий по Улучшению транспортного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры;

- Рациональное использование имеющихся территориальных резервов;

- Совершенствование структуры  социальной рекреации, туризма;

- Разработка природоохранных мероприятий.

# 3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Владимировского сельского поселения

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Красносулинского района и Схемы территориального планирования Восточно–Донбасской агломерации.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района, Владимировское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Зверево). Территория между Федеральной дорогой М-4 и Восточной обходной дорогой рассматривается как буферная подзона между Урбанизационной и Дезурбанизационной зонами. К числу основных функций буферной подзоны будут относиться функции обеспечения транспортно-инженерной инфраструктурой прилегающих Федеральных и Региональных дорог, а также намечаемого на перспективу интермодального коридора «Юг-Север» (включая размещение сети центров автосервиса, логистических комплексов, «казачьих рынков»), функция социальной рекреации с использованием озеленяемых территорий долин реки Кундрючьей, размещение опытных сельскохозяйственных и дачно-садоводческих комплексов.

Схемой территориального планирования Восточно–Донбасской агломерации выдвигается концепция эволюционного преобразования градостроительных систем на основе принципов устойчивого развития территории. Территории, находящиеся в зоне влияния крупных городов, в перспективе приобретают особую значимость в градостроительных процессах. Поэтому Схемой выдвигается идея выделения этих территорий, предоставление им особого статуса «точек роста», установления в законодательном порядке режима особого регулирования инвестиционных процессов на этих территориях.

Важной чертой этого периода является возрастающая мобильность трудовых и интеллектуальных ресурсов. В перспективе развивают свою структуру и совершенствуются 3 сельских населенных пункта Владимировского сельского поселения: ст. Владимировская, х. Малое Зверево, х. Большая Федоровка.

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и определение параметров развития всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- сохранение и усиление роли градоформирующих элементов природного ландшафта.

# 3.3.Население

Численность постоянного населения Владимировского сельского поселения на 01.01. 2011 года составляет 2803 человека.

Распределение численности населения по населённым пунктам

- Таблица №3.3-1

| Наименование населенного пункта | Население чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 1.01.2006г | На 1.01.2007г | На 1.01.2010г | На 1.01.2011г |
| Владимировское СП | 2730 | 2671 | 2682 | 2803 |
| ст. Владимировская | 1122 | 1098 | 1100 | 1250 |
| х. Большая Фёдоровка | 874 | 858 | 860 | 811 |
| х. Малая Фёдоровка | 192 | 184 | 188 | 191 |
| х. Русско – Прохоровский | 235 | 228 | 229 | 238 |
| х. Малое Зверево | 307 | 303 | 305 | 313 |

Численность населения поселения сокращалась, а теперь стабилизируется. Основные причины данной тенденции:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к оттоку населения.

На 01.01.2011г. население Владимировского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области  имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 16,3%;

- трудоспособное население – 64,5%;

- старше трудоспособного возраста – 19,2%.

В течение последних лет наблюдается стабилизация численности сельского населения.  В целом численность населения Владимировского сельского поселения по сравнению с 2006 годом увеличилась на 2,6%.  Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе и перспектива создания новых рабочих мест в добыче и переработке песчаника в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

По данным Заказчика численность населения Владимировского сельского поселения в настоящее время составляет 2803 человека. В состав Владимировского  сельского поселения, помимо станицы Владимировской, входит ещё четыре хутора. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители станицы Владимировская (в ней проживает 1250 человек) - около 44,6 %, и около 55,4 % населения проживает на территориях остальных хуторов.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Владимировского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2900 человек и на перспективу – 3100 человек.

# 3.4.Предложения по развитию планировочной структуры

# сельского поселения

Предложения по развитию планировочной структуры Владимировского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, с учетом специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Крупные промышленные производства, наличие федеральной и региональных автодорог и близость к городам Зверево, Красный Сулин позволяет  в соответствии с решениями Схемы территориального планирования предположить дальнейшее развитие хуторов как экологически защищенных ареалов расселения с режимом особого регулирования инвестиционными процессами, способных обеспечить комфортные условия проживания  населения.

В проекте даны предложения по установлению границ территории населенных пунктов с учетом анализа условий их развития на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа условий развития территории, социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается развитие всех существующих населенных пунктов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока на основе комплексной оценки территории предполагается ст. Владимировская.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему существующих и развивающихся общественных центров населенных пунктов включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Кроме развивающегося общественного центра в ст. Владимировская, развитые общественные центры будут сформированы в х. Малое Зверево и в х. Большая Федоровка.

Формируются система коммуникативных  и логистических центров  вдоль М-4, в границах рекреационной зоны намечается размещение оздоровительных, спортивных и специализированных учебных центров.

Система социальной рекреации и туризма организуется на основе использования живописных ландшафтов р. Кундрючья.

3.5. Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения

Территорию Владимировского сельского поселения в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов;

- землями сельскохозяйственного назначения;

- землями водного фонда;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного смешанного назначения.

Генеральный план предполагает выделение следующих функциональных зон на основе сложившейся структуры использования территории, с учетом резервов развития, перспектив и планировочных ограничений. Границы зон намечаются с учетом существующих административных границ, границ земель, транспорта, энергетики, лесного фонда, границ землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

- Жилые зоны:

- Зона индивидуальной  жилой застройки

Зона индивидуальной  жилой застройки выделяется с целью развития, на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Зона малоэтажной  (2-3 этажа) жилой застройки

Зона малоэтажной (2-3 этажной) застройки выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной застройки  зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Зона среднеэтажной жилой застройки

Выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий среднеэтажной секционной жилой застройки  и многоквартирной жилой застройки зон комфортного проживания, развития сферы социального и культурно-бытового облуживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

- Общественно-деловые зоны:

- Зона общественного центра

Зона общественного центра  выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения общественной, деловой застройки, объектов обслуживания  населения, формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона коммуникативного обслуживания

Общественно-деловая зона центров подсистемы коммуникативного обслуживания выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов делового назначения, объектов торговли, развития сферы социальных, иных объектов подсистемы коммуникативного обслуживания и формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона центров обслуживания промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Общественно-деловая зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения административных и деловых объектов, объектов обслуживания, торговли, развития сферы социальных услуг, для обслуживания комплексов производственных, сельскохозяйственных, малых предприятий, а также для развития необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона размещения объектов здравоохранения, социального обеспечения детских учреждений и объектов образования

Зона размещения объектов здравоохранения, социального обеспечения и реабилитации выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения учреждений среднего специального образования, в т.ч. специальных и специализированных учреждений образования, здравоохранения,  учреждений для внешкольных занятий, культуры и досуга, а так же с целью развития  необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Производственные зоны:

Производственные зоны предприятий III-IV и V класса вредности

Зона производственных предприятий III-IV и V класса вредности выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных предприятий и  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Территории, резервируемые для развития производственной зоны

Территория предназначена  для дальнейшего строительства и эксплуатации промышленных и коммунально-складских предприятий различных классов вредности.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

Зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зона выделяется для размещения объектов систем инженерного оборудования и транспортного комплекса.

- Рекреационная зона:

Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений, объектов туризма, учреждений массового отдыха

Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений  выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта,  благоустройства территорий для отдыха населения, а так же размещения объектов рекреации и спорта и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона лесопарков, лугопарков

Зона выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта,  благоустройства территорий для отдыха населения, а так же размещения объектов рекреации и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона специального назначения:

- Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков

Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующих кладбищ, благоустройства территорий.

- Зона   карьеров

Зона карьеров   выделяется с целью развития производственных предприятий, благоустройства территорий.

- Зона защитных зеленых насаждений

Зона выделена на основе существующих территорий зеленых насаждений специального назначения.

- Зона сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий

Зона выделена на основе существующих территорий

- Зона садоводческих и дачных хозяйств:

Зона садоводческих и дачных хозяйств

Зона выделена на основе существующих территорий для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке, для строительства сооружений как сезонного, так и круглогодичного использования.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

- Зоны с особыми условиями использования территории:

На основе  анализа планировочных ограничений выделяются зоны с особыми условиями использования территории

3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения

Населенные пункты располагаются вдоль реки Кундрючья, в целом они хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока на основе комплексной оценки территории предполагается ст. Владимировская.

На территории ст. Владимировская размещение жилищного строительства намечается, в основном, на левом берегу р. Кундрючья. Зона коммунальной инженерной инфраструктуры - на севере.

Предполагается органичное развитие системы зеленых насаждений между х. Малое Зверево и х. Русско - Прохоровский.

Развитие х. Малое Зверево предусмотрено  в северном направлении, восточном, а также в южном до границы с МО Зверево.

Развитие х. Русско - Прохоровский – на перспективу в южном и северном направлении.

Населенные пункты х. Большая Федоровка и х. Малая Федоровка имеют сформировавшуюся планировочную структуру. Х. Большая Федоровка имеет развитый общественный центр, территориальные резервы жилой зоны. Развитие х. Большая Федоровка на расчетный срок предусмотрено в северном направлении, а х. Малая Федоровка – в северном, южном и юго-западном.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства.

Распределение объемов жилого фонда по типам застройки и по этапам реализации генерального плана.

- Таблица №3.6-1

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексного жилищного строительства (существующая), га | Территория комплексного жилищного строительства, (перспектива), га |  | Тип строительства, застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Владимировская | 81,30 | 25,88 |  | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |
| х. Малое Зверево | 23,33 | 15,70 | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |
| х.Большая Федоровка | 64,89 | 11,99 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Малая Федоровка | 11,27 | 6,25 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х.Русско-Прохоровский | 19,36 | 8,16 | Индивидуальное жилищное строительство Малоэтажная жилая застройка |  |
| ВСЕГО: | 200,15 | 67,98 |  |  |

## Жилищный фонд

Общее количество жилого фонда Владимировского сельского поселения по данным Администрации Бюро технической инвентаризации Красносулинского района составляет на 01.01.2011года – 54,4 тыс. квадратных метров общей площади или 19,4 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 958 индивидуальных жилых домов  и 59 квартир, следовательно,  в поселении имеется 1017 жилых помещений, средняя площадь каждого из них 53,5 квадратных метра. Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Ниже в таблице приводится ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Владимировского сельского поселения на 1 января 2011 года.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок:

Расчёт потребности в жилом фонде:

3100 чел. х 29,2 м2/чел = 90,52 тыс.м2 общей площади, где:

3100 чел.- население на расчётный срок;

29,2м2/чел    - норма жилой обеспеченности на конец расчётного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчётный срок при средней жилой обеспеченности 29,2 м2/чел. составит:

90,52 тыс.м2 – 54,4 тыс.м2 (существующий сохраняемый жилой фонд) = 36,12тыс.м2

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности 22,7 м2  общей площади на человека составит:

2900 чел. х 22,7 м2/чел – 54,4 тыс.м2 = 65,83 –54,4 = 11,43 тыс.м2

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда

- Таблица №3.6-2

| Населённый пункт | Общая жилая площадь тыс. кв.м | Численность населения человек | Норма жилой обеспечен- ности кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| станица Владимировская | 24,3 | 1250 | 19,4 |
| хутор Большая Фёдоровка | 15,7 | 811 | 19,4 |
| хутор Малая Фёдоровка | 3,7 | 191 | 19,4 |
| хутор Русско – Прохоровский | 4,6 | 238 | 19,4 |
| хутор Малое Зверево | 6,1 | 313 | 19,4 |
| Итого | 54,4 | 2803 | 19,4 |

Генеральным планом предполагается, что новая застройка Владимировского  сельского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности,  сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

К числу основных задач жилищной политики Владимировского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

Строительство нового жилищного фонда в целях создания условий для предоставления каждой семье отдельного дома;

Создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

3.7. Предложение по развитию системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля и первичное бытовое обслуживание.

Ст. Владимировская является центром Владимировского сельского поселения. Она имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса, а так же имеет необходимую социальную инфраструктуру.

Население получает медицинскую помощь через территориально закрепленные за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети оздоровительных учреждений.

Образовательные услуги в сельском поселении предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации стратегии развития поселения, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями, а также средними специальными учебными заведениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе. Кроме имеющихся детских дошкольных учреждений детский сад намечается к размещению в развивающемся населенном пункте  Малое Зверево.

Культурно - досуговыми услугами обеспечены далеко не все жители (в активно развивающемся населенном пункте Малое Зверево и хуторе Русско-Прохоровский таковых не имеется). К тому же имеющиеся культурно-досуговые учреждения имеют высокий процент износа. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой,  на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему общественных центров включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы и обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Размещение в зоне центрального ядра вдоль проектируемых автодорог коммуникативных общественных центров предназначено для размещения казачьих рынков, комплексов автосервиса, мотелей, кемпингов.

Туристический центр намечен к формированию восточнее х. Малое Зверево.

Кроме развивающегося общественного центра в ст. Владимировская, развитые общественные центры будут созданы в х. Большая Федоровка и х. Малое Зверево.

Развитие транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г. Зверево и г. Красный Сулин. Развитие сети местных автодорог свяжет населенные пункты с центром сельского поселения.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы обслуживания Владимировского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и частично периодического пользования населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах населенных пунктов поселения;

- Совершенствование системы учреждений воспитания, образования и здравоохранения населения уровнем в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения намечается формирование центров коммуникативного обслуживания (туристические комплексы, комплексы автосервиса, казачьи рынки, сеть кемпингов).

Ниже приведен расчет емкости учреждений обслуживания Владимировского сельского поселения  на расчетный срок генерального плана и 1 очередь в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и сельских поселений Ростовской области (Ростов – на – Дону 2010г.).

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Владимировского сельского поселения на расчетный  срок и 1 очередь

- Таблица №3.7-1

| №№ п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Норма на тыс. жителей. | Расчётная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь (2900 жит.) | Расчётный срок (3100 жит.) |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 28 | 81 | 87 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 118 | 342 | 366 |
| 3 | Спортивный зал и бассейн | м2 площ. пола и зеркала | 195 | 410 | 605 |
| 4 | Дом культуры | мест | 80 | 232 | 248 |
| 5 | Библиотека | чит. мест | 5 | 15 | 16 |
| 6 | Помещения для культурно – массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м | 80 | 232 | 248 |
| 7 | Фельдшерско –акушерский пункт | объект | По заданию на проектирование |  |  |
| 8 | Аптека | м2 общей пл-ди | 14,0 | 40,6 | 43,4 |
| 9 | Предприятия торговли всех типов | м2торг. пл-ди | 300 | 870 | 930 |
| 10 | Предприятия общест- венного питания | пос. мест | 40 | 116 | 124 |
| 11 | Помещение Администрации | Рабочее место | По заданию на проектирование |  |  |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Операционная касса | объект | 1на 10-30 тыс. жит. | - | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | 4 | 12 | 12 |
| 14 | Банно – оздоровительный комплекс | мест | 7 | 20 | 22 |
| 16 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 |
| 17 | Кладбище | га | 0,24 | 0,70 | 0,7 |

Для улучшения и формирования полноценной системы обслуживания Владимировского сельского поселения, выполняющего функции повседневного обслуживания для собственного населения предлагается  строительство бани, кафе и торгово – бытовых объектов.

Следует отметить, что конкретный состав учреждений обслуживания и их емкость должны  быть определены на дальнейших стадиях проектирования (проект планировки и архитектурно-строительное проектирование).

На 1 очередь реализации генерального плана предлагается строительство банно – оздоровительного комплекса с тренажёрным залом и кафе. Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит 2,3 тыс м3.

### 4.Предложения по развитию населенных пунктов

- 4.1.Станица Владимировская

- расположена на берегу р. Кундрючья станица Владимировская является административным центром Владимировского сельского поселения.

Развитие населенного пункта предусматривается в северном, восточном направлениях.

На расчетный срок предполагается развитие сложившийся планировочной структуры населенного пункта.

- Зона жилой застройки

Территория жилой застройки, в основном, разбита на кварталы различной площади и конфигурации сеткой улиц, подчиненных характеру рельефа. Территория станицы представлена массивами сложившейся жилой застройки с участками. Развитие жилой зоны предусмотрено на восток.

Резервы развития – на правом берегу р. Кундрючья, западнее уже сложившейся жилой застройки.

- Зона общественного центра

Зона общественного центра будет развиваться на основе сложившегося общественного центра вдоль центральной улицы Ленина и улицы Мира.

Местный центр обслуживания формируется в восточной части населенного пункта в увязке с общественно-деловым центром.

- Деловая и производственная зоны

Деловая и производственная зоны формируются на основе территорий существующих сельхозпредприятий на севере поселка.

Резервы территории для развития производственной зоны - в северном направлении в границах населенного пункта.

- Рекреационная зона

Рекреационная зона формируется на основе существующих зеленых насаждений общего пользования в границах населенного пункта (сквер у школы, озелененная территория спортплощадок), благоустраиваемых  зеленых насаждений вдоль берегов реки.

- Развитие улично-дорожной сети

Проектом предусмотрено благоустройство берегов реки и прокладки бульвара вдоль левого берега р. Кундрючья.

- 4.2.Хутор Большая Федоровка

– населенный пункт, расположенный восточнее магистральной автодороги М-4, на берегах р. Кундрючья.

Проектом предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры.

На расчетный срок и перспективу в проектных границах развитие населенного пункта предполагается в западном и юго-восточном направлении, резервы развития - на свободных территориях в северном направлении за рекой Кундрючья.

- Зона жилой застройки

Зона жилой застройки включает сложившиеся массивы индивидуальной застройки.

Развитие зоны жилой застройки предусматривается на свободных участках на территориях существующей жилой застройки.

Под резервы для развития жилой зоны возможно использовать территории на левом берегу р. Кундрючья, расположенными на севере населенного пункта.

Тип застройки предполагается индивидуальными жилыми домами с участками.

- Зона общественного центра

Село имеет общественный центр, где размещены: клуб, объекты обслуживания,  торговая площадь, школа с благоустроенной территорией, детский сад, спортплощадки. Размещение объектов обслуживания предусматривается дисперсно на свободных участках территории  в западной, южной и восточной части населенного пункта

- Деловая и производственная зона

Развитие деловой и производственной зоны предусмотрено в западном направлении,  вне границ населенного пункта, на основе территорий при промышленном предприятии.

- Рекреационная зона

Формируется на основе зеленых насаждений общего пользования населенного пункта,  благоустроенных территорий берегов реки, парков культуры и отдыха на правом берегу реки Кундрючья.

- Развитие улично-дорожной сети

Проектом предусмотрено благоустройство берегов реки и прокладки бульвара вдоль левого берега и частично вдоль правого берега реки Кундрючья; благоустройство уличной сети с выделением пешеходной зоны.

- 4.3.Хутор Малая Федоровка

Населенный пункт расположен северо-восточнее хутора Большая Федоровка по обе стороны балки Попова.

На расчетный срок предполагается развитие населенного пункта в северном и южном направлениях.

- Жилая зона

Зона жилой застройки включает сложившиеся массивы индивидуальной застройки.

Развитие зоны жилой застройки предусматривается на свободных участках на территориях существующей жилой застройки.

Под резервы для развития жилой зоны возможно использовать территории, расположенные на севере и юге населенного пункта.

Тип застройки предполагается индивидуальными жилыми домами с участками.

- Общественный центр

На расчетный срок предусматривается развитие зоны сложившегося общественного центра. Здесь будут размещены объекты обслуживания.

Местный центр обслуживания формируется в западной части населенного пункта.

- Деловая и производственная зона

Основные площадки промышленных предприятий включаются в границы населенного пункта.

- Рекреационная зона

В рекреационную зону включаются территории зеленых насаждений общего пользования, зеленые насаждения вдоль балки Попова.

- 4.4.Хутор Русско-Прохоровский

Населенный пункт расположен на балках Трактирная и Осиновая западнее М-4, к северу от г. Красный Сулин. На расчетный срок предполагается развитие населенного пункта в северном и южном направлениях.

Общественный центр

Хутор имеет сформировавшийся общественный центр. Он включает фельдшерско-акушерский пункт, предприятия торговли, здесь находится памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На расчетный срок предусмотрено размещение в зоне общественного центра объектов обслуживания населения, общественного питания, туристического центра и объектов, обслуживающих его.

- Жилой зона

Жилищный фонд включает в основном индивидуальные одноквартирные жилые дома с участками. На расчетный срок размещение жилой застройки предусмотрено на свободных участках на существующих территориях жилой застройки. На перспективу предусмотрено развитие на севере и юге населенного пункта на свободных территориях.

- Деловая и производственная зона.

Деловая и производственная зона формируется на основе территорий существующих производственных предприятий вне границ хутора.

- Рекреационная зона.

Рекреационная зона включает территории высокой ландшафтной ценности - Трактирная балка, территории зеленых насаждений общего пользования. Необходимо благоустройство этих территорий, создание соответствующей инфраструктуры зоны отдыха, автостоянок, предприятий общественного питания.

- 4.5.Хутор Малое Зверево

– Населенный пункт расположен на западе сельского поселения вблизи границы ГО «город Зверево».

На расчетный срок развитие населенного пункта предполагается в северном, восточном и ограниченно в южном направлениях.

- Жилая зона

Жилая зона будет развиваться в северном и южном направлениях. Предполагается индивидуальная застройка с участками. Резервы развития – на севере и востоке населенного пункта.

- Зона общественного центра

Зона местного центра обслуживания выделяется в северной, восточной части населенного пункта. Здесь будут размещены объекты обслуживания и торговли.

- Производственная зона

Деловая и производственная зоны формируются на основе территорий существующих сельхозпредприятий на севере поселка.

Основные площадки сельхоз предприятий включаются в границы населенного пункта.

- рекреационная зона

Рекреационная зона  будет представлена зелеными насаждениями общего пользования на основе  благоустройства зеленых массивов балки Осиновая.

| Владимировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во чел, сущ | Кол-во чел, проект | Сущ. Площади с/п ,га | Проект площади с/п, га |  | Увеличение площади за счет земель предположительно сельскохозяйственного назначения не состоящих на кадастровом учете |
| ст. Владимировская | 1250 | 1380 | 146,8 | 176,2 |  | Земельный участок S=19,57 га - образован из земель из юго-восточной части кадастрового квартала 61:18:0600014, расположен: Ростовская область, Красносулинский район, Владимировское с/п, запаёдная и южная граница ст.Владимировская, граничит с участками - :401, :19, :18 земельный участок S=9,83 га, образован из земель юго-восточной части земельного участка 61:18:0600014:382, расположен: Ростовская область, Красносулинский район, Божковское с/п, граничит с участками - :374, :381, :18 |
| х.Большая Федоровка | 811 | 900 | 129,4 | 156,3 |  | Земельный участок S=26,9 га - образован из земель центральной части кадастрового квартала 61:18:0600009, расположен: Ростовская область, Красносулинский район, Владимировское с/п, от границы х.Б.Федоровка, граничит с участками - :196, :198, :194, :195, :458 |
| х. Малая Федоровка | 191 | 210 | 29,6 | 35,8 |  | Земельный участок S=6,2 га - образован из земель центральной части кадастрового квартала 61:18:0600009, расположен: Ростовская область, Красносулинский район, Владимировское с/п, к северо-восточной границе х.М.Федоровка, граничит с участками - :764, :782 |
| х. Русско-Прохоровский | 238 | 260 | 77,3 | 83,1 |  | Земельный участок S=5,8 га - образован из земель юго-восточной части кадастрового квартала 61:18:0600024, расположен: Ростовская область, Красносулинский район, Владимировское с/п, граничит с участками - :32, :19, :36, :38, :27, :28 |
| х. Малое Зверево | 313 | 350 | 35,45 | 45,2 |  | Земельный участок S=9,75 га - образован из земель в западной части кадастрового квартала 61:18:0600024, расположен: Ростовская область, Красносулинский район, Владимировское с/п, граничит с участками - :2, :7, :6, :4, :5 |
| Итого |  |  | 418,55 | 496,60 |  | 78,05 |

Территории населенных пунктов увеличиваются в связи с увеличением норм жилищной обеспеченности, доведением общественного озеленения до нормативных значений, а также в связи с размещением объектов местного значения.

# 5. Формирование системы социальной рекреации. Формирование рекреационной зоны. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

В состав природного комплекса территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, заказники, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности.

Территория  имеет довольно развитую природную гидрографическую сеть, представленную рекой Кундрючья c зарегулированным руслом и системой прудов и балками. Сочетание скал и степи, лесов и рек создает благоприятные условия для развития туризма.

Рядом расположен лесной массив Донлесхоз.

Местоположение  Владимировского сельского поселения обуславливает развитие формируемой здесь ландшафтно - рекреационной зоны как составную часть буферной зоны, в которую входит территория  Красносулинского района по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам. К рекреационному  комплексу здесь относится реабилитационно-оздоровительная функция и краткосрочный отдых. Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается, т.к. долговременный санаторно-курортный отдых для населения  изначально считается выездным в основном остается на территории агломерации.

Территория Владимировского сельского поселения входит в границы рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Формируемая ландшафтно - рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории учреждений отдыха, территории лесопарков, лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи, расположенные вдоль реки Кундрючья объекты туризма, спорта, открытые ландшафты.

Предусматривается создание и благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Кундрючья восточнее х. Малое Зверево.

Предусматривается организация велодорожек, парковых дорог, туристских стоянок, автостоянок, что будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, скалолазания, технических видов спорта, спортивного ориентирования, лыжного спорта, биатлона, водного спорта, игровых видов спорта.

Предусмотрено  размещение Центров туристской информации, предприятий общественного питания, медпунктов, пунктов общественно-деловых в ст. Владимировская.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья, по территории ФГУ Донское и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая, Змеиной балке Долотинского поселения до г. Красный Сулин. Курганы, откуда открываются широкие панорамы, могут быть включены в него как туристические объекты.

Таким образом, в соответствии с анализом ландшафтно- рекреационного потенциала территории, Владимировское поселение может выступать как центр развития местного туризма. Здесь может быть развит познавательный, студенческий, событийный, деловой, этнографический туризм.

Целесообразно принять государственную охрану массивов древостойных насаждений, формировать систему буферных зон для размещения в них рекреационных объектов, что должно снизить антропогенную нагрузку на ландшафт.

# 6. Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта,

# связи.

Проектные предложения по изменению границ земель с учетом анализа условий развития и перспектив развития территорий промпредприятий, рекультивируемых территорий на расчетный срок составлены с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

# 6.1 Предложения по развитию производственной зоны. Реорганизация  производственной зоны

На территории Владимировского сельского поселения расположены действующие  предприятия добывающей промышленности  нерудных полезных ископаемых, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с проектом эти предприятия получают новые участки, часть закрытых карьеров рекультивируется:

- к комплексу действующих предприятий южнее хуторов Малая Федоровка и Большая Федоровка включаются территории южнее, севернее и западнее существующего предприятия «Обуховский карьер», а также южнее и севернее уже существующих предприятий «Промметалл» и «Дельта»;

- в зоне существующего предприятия ОАО «Владимировский карьер» имеются уже отработанные участки, на которые разработан проект рекультивации территории (западная часть карьера); также выделены участки: в восточной части карьера - «Федоровское Западное Месторождение» - на 1 очередь освоения, и в центральной части карьера – «Владимировское месторождение» - на расчетный срок. Северо-западнее территории данного предприятия отведен участок под хранение чернозема маленьким слоем, а также проектируются пруды-отстойники;

- на западе и юго-западе от ст. Владимировская севернее существующего карьера также отведен участок под развитие предприятия;

- на территориях закрытого карьера южнее ст. Владимировской после рекультивации намечается формирование коммунально–складской зоны, где могут быть размещены предприятия 4-5 класса вредности, предприятия переработки и хранения сельхозпродукции и иные. На востоке и северо-востоке от данной территории планируется добыча песчаника.

Видную роль играют объекты транспортно - коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

Намечается формирование (с использованием территорий существующих производственных зон и вновь создаваемых промузлов) новых предприятий, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Проектом предусмотрены предложения по изменению границ земель с учетом анализа условий развития территорий промпредприятий, рекультивируемых объектов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу для территориального развития.

# 6.2 Развитие зоны специального назначения

В зону специального назначения входят территории действующих и отработанных карьеров.

Проект учитывает перспективное развитие таких территорий на расчетный срок и на перспективу. Так  предусмотрена возможность изменения территории карьеров у х. Малая Федоровка, х. Большая Федоровка, ст. Владимировской. Территория отработанных карьеров подлежит рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Предусмотрено озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.

Территории части закрытых карьеров рекультивированы, однако необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения подработанных территорий.

# 7.Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Владимирского сельского поселения представлена автомобильным транспортом.

Внешний транспорт

Сеть автомобильных дорог соединяет населенные пункты поселения между собой и с Федеральной автодорогой М4. По территории поселения проложены три пассажирских автобусных маршрута: х.Зайцевка- г.Красный Сулин; г. Зверево- г.Шахты; х.Дудкино- г.Красный Сулин. Общая протяженность автодорог – 39,08 км. В том числе с усовершенствованным покрытием – 20 км. В целом территория поселения обеспечена транспортными связями, однако дорожное покрытие местных автодорог нуждается в ремонте.

Проектные решения сводятся к предложениям по улучшению дорожного покрытия местных автодорог, а также трассировке дороги дублера «М4-Дон»  проходящей через Владимировское сельское поселение согласно схеме территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации.

Перечень и характеристика внешних автомобильных дорог:

- Таблица №7-1

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомственная принадлежность | Протяженность (км) | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога г.Шахты -ст. Владимировская до автомагистрали Дон | Областная | 1,0 | Общего пользования | асфальт | 8 | Хор. |
| 2 | Автодорога «г.Шахты -ст. Владимировская» до автомагистрали Дон –«х.Зайцевка» | межпоселеническая | 30,6 | Общего пользования | асфальт | 7 | Удов. |
| 3 | Подъезд от автомагистрали «Дон» к г.Зверево | межпоселеническая | 6,7 | Общего пользования | асфальт | 7 | Хор. |

Внутренний транспорт

В целом, населенные пункты Владимировского сельского поселения в достаточной степени обеспечены внутренней транспортной инфраструктурой. Однако необходима повсеместная реконструкция дорожного полотна. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов предполагается вести в соответствии с очередностью нового строительства.

Перечень и характеристика внутренних автомобильных улиц и дорог:

- Таблица №7-2

| № | Наименование улиц и дорог | Протяженность (км) | Элементы поперечного профиля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезжая часть |  |
|  |  |  | Ширина (м) | Покрытие |
| 1 | ст. Владимировская Заречная | 1,0 | 5 | грунт |
| 2 | ст. Владимировская Почтовая | 1,1 | 6 | асфальтобетонное |
| 3 | ст. Владимировская Ленина | 1,0 | 7 | асфальтобетонное |
| 4 | ст. Владимировская Колхозная | 0,7 | 5 | грунт |
| 5 | ст. Владимировская Степная | 0,2 | 5 | грунт |
| 6 | ст. Владимировская Советская | 1,3 | 6 | асфальтобетонное |
| 7 | ст. Владимировская Школьная | 0,5 | 6 | асфальтобетонное |
| 8 | ст. Владимировская Октябрьская | 0,7 | 5 | грунт |
| 9 | ст. Владимировская Калинина | 0,2 | 5 | грунт |
| 10 | ст. Владимировская Шевченко | 0,2 | 5 | грунт |
| 11 | х.Русско Прохоровский Новая | 0,7 | 6 | асфальтобетонное |
| 12 | х.Русско Прохоровский Сельская | 0,9 | 5 | грунт |
| 13 | х.Русско Прохоровский Степная | 0,5 | 5 | асфальтобетонное |
| 13 | х.Малое Зверево ул.Колхозная | 2,7 | 6 | грунт |
| 14 | х.Малая Федоровка ул.Дружбы | 0,2 | 5 | грунт |
| 15 | х.Малая Федоровка ул.Центральная | 0,9 | 5 | грунт |
| 16 | х.Малая Федоровка ул.Береговая | 0,2 | 5 | грунт |
| 15 | х.Большая Федоровка ул.Молодежная | 0,7 | 6 | асфальтобетонное |
| 16 | х.Большая Федоровка пер. Подгорный | 0,2 | 5 | грунт |
| 17 | х.Большая Федоровка пер.Степной | 0,2 | 5 | грунт |
| 18 | х.Большая Федоровка пер.Кольцевой | 0,9 | 5 | грунт |
| 19 | х.Большая Федоровка ул.Колхозная | 1,2 | 5 | грунт |
| 20 | х.Большая Федоровка ул.Заречная | 1,3 | 6 | асфальтобетонное |
| 21 | х.Большая Федоровка ул.Советская | 0,5 | 5 | асфальтобетонное |
| 22 | х.Большая Федоровка ул.Октябрьская | 1,0 | 5 | асфальтобетонное |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- развитие сети местных дорог, с целью соединения населенных пунктов без выезда на автодорогу «М4-Дон»;

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- трассировка и строительство части автодороги-дублера М4, проходящей по территории сельского поселения;

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

# 8. Инженерная инфраструктура

# 8.1.Существующее положение

# Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Владимировского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется:

- в ст. Владимировская, вода из скважины подается насосной станцией I подъема;

- в х. Малое Зверево, хутор подключен к системе водоснабжения г. Зверево, снабжаемого от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Остальные населенные пункты, включенные в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 29,1 %.

Удельная норма водопотребления равна 82,6 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводной сети равна 23,4 км, все трубопроводы нуждаются в замене (100 %).

Общий износ водопроводной системы составляет 87%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

Отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом в поселении отсутствует.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1430,1 тыс.кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется ст. Владимировская, АТС № 1 количество номеров проводного вещания равно 48.

Территория поселения не относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время в определенной степени организована планово-регулярная система санитарной очистки территории в поселении. Сельское поселение пока не охвачено централизованным сбором отходов с использованием контейнеров. Твердые бытовые отходы вывозятся на несанкционированные свалки.

# 8.2.Проектные предложения

## Водоснабжение

Раздел разработан с учетом требований документов:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения предлагается следующее:

- ст. Владимировская – использование местных источников подземных вод, на перспективу – подключение к будущему Северному водоводу;

- х. Малое Зверево – подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водоводу (от г. Зверево);

- х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский – организация системы централизованного водоснабжения из местных подземных источников; в перспективе – подключение х. Русско-Прохоровский, х. Большая Федоровка и х. Малая Федоровка к будущему Северному водоводу.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима доразведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов.

Северный водовод, предлагаемый как вариант на перспективу (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут) в южные районы Ростовской области.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области, предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. №8.2-1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Владимировского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица №8.2-1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | ст. Владимировская | 278,2 | 355,2 |
| 2 | х. Большая Федоровка | 192,1 | 241,3 |
| 3 | х. Малая Федоровка | 37,9 | 49,1 |
| 4 | х. Русско-Прохоровский | 42,2 | 55,5 |
| 5 | х. Малое Зверево | 68,9 | 87,5 |
|  | Итого | 619,3 | 788,7 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Зона санитарной охраны

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить гидрогеологические изыскания на подземные воды и утверждение их эксплуатационных запасов. Местоположение проектируемых скважин уточняется на основании данных гидрогеологических изысканий.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора;

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами;

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов (для, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский);

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров (или водонапорных башен), насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский;

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорные башни: х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка;

- резервуары: ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка;

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский);

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – ст. Владимировская, х. Большая Федоровка;

- Увеличение производительности водозабора и насосной станции в ст. Владимировская;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей в ст. Владимировская, протяженностью 23 км, в соответствии с Комплексной программой по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы;

- Строительство водопроводных сетей в районах новой застройки.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны проектируемых водозаборов и зоны их санитарной охраны (зоны для станций водоподготовки, обеззараживания, резервуаров чистой воды входят в зоны водозаборов);

- Зоны для строительства водонапорных башен и резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от других сооружений (насосные станции)  - не менее 15 м.

Точные места размещения водопроводных сооружений, резервуаров воды генеральным планом не определяются, выявляются на последующей стадии проектирования специализированной организацией (с учетом результатов гидравлического расчета и т.п.).

## Канализация

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский;

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций в указанных населенных пунктах (при необходимости);

3. Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в х. Малое Зверево для отведения стоков на КОС г. Зверево;

4. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки);

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м);

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов КНС генеральным планом не предусматриваются.

## Теплоснабжение

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

В сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

## Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время газоснабжение природным газом населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается:

- ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка от ГРС Садки. Администрацией Красносулинского района направлены предложения в адрес администрации Ростовской области по включению программу газификации Ростовской области строительство ГРС «Садки» и газопровода отвода от ГРС к населенным пунктам;

- х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево газифицируются от ГРС Гуково.

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. №8.2-2.

Планируемые расходы природного газа

Таблица №8.2-2

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | ст. Владимировская | 1926 | 2645 |
| 2 | х. Большая Федоровка | 1207 | 1713 |
| 3 | х. Малая Федоровка | 254 | 331 |
| 4 | х. Русско-Прохоровский | 307 | 419 |
| 5 | х. Малое Зверево | 392 | 549 |
|  | Итого | 4086 | 5657 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- перевод существующих котельных на газовое топливо;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

## Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице №8.2-3.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица №8.2-3

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | ст. Владимировская | 1226 | 1311 |
| 2 | х. Большая Федоровка | 803 | 855 |
| 3 | х. Малая Федоровка | 182 | 200 |
| 4 | х. Русско-Прохоровский | 233 | 247 |
| 5 | х. Малое Зверево | 308 | 332 |
|  | Итого | 2752 | 2945 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы в х. Малое Зверево, х. Русско-Прохоровский, ст. Владимировская, х. Большая Федоровка.

## Связь

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки;

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи;

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет;

Рекомендуется предусматривать трасы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

# Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице №8.2-4.

Годовое накопление твердых бытовых отходов

Таблица №8.2-4

| № п/п | Населенный пункт | Годовой объем ТБО, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | ст. Владимировская | 3096 | 4140 |
| 2 | х. Большая Федоровка | 2028 | 2700 |
| 3 | х. Малая Федоровка | 468 | 630 |
| 4 | х. Русско-Прохоровский | 588 | 780 |
| 5 | х. Малое Зверево | 780 | 1050 |
|  | Итого | 6960 | 9300 |

Для неканализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Ветеринарные отходы следует обезвреживать на специальных сооружениях.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района. Проект межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском районе Ростовской области разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) в 2008 г. На полигоне предусматривается обезвреживание ТБО ряда муниципальных образований.

Полигон размещается в отработанном карьере песчаника юго-западнее п.Аютинский, на расстоянии 1,5 км от поселка в 1,0 км северо-восточнее х. Пушкин и в 1,5 км севернее трассы Ростов-Харьков. Земельный участок ранее использовался как карьер для разработки грунта.

Общая площадь участка в границах отвода земель составляет 52 га (два участка непосредственно примыкающие друг к другу). Площадь участка для захоронения ТБО составляет 33,91 га.

Предусмотрена санитарно-защитная зона 1000 м между полигоном и х. Пушкин; соблюдается водоохранная зона вдоль р. Аюта, равная 100 м.

Полигон рассчитан на срок эксплуатации 21 год. Мощность полигона 348,2 тыс.м3/год (85,3 тыс.т/год). Общий объем захоронения ТБО 37617,3 тыс.т.

# Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов

# Ст. Владимировская

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы служат подземные воды.

Вода из скважины насосной станцией I подъема, имеющей мощность 150 м3/сут, подается в станицу.

Производительность системы водоснабжения – 150 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей станицы осуществляется в соответствии с табл. №8.3-1

Водопотребление жителей

Таблица №8.3-1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 1250 | 870 | 720 | 150 | 380 |

В станице имеется резервуар объемом 450 м3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 23,4 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 80 мм – 1,2 км;

- чугунные трубопроводы диаметром 100 мм – 5,0 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 17,2 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды местных источников.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения станицы к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения станицы должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

На территории имеется р. Кундрючья, которая может быть использована и для целей пожаротушения.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

При этом к водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что подача воды производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление ст. Владимировская на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. №8.3-2, №8.3-3, №8.3-4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица №8.3-2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 1,29 | 177,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 1,38 | 242,9 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 17,7 |  |  | 24,3 |
|  | Итого |  |  | 195,1 |  |  | 267,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица №8.3-3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 300 | 15 | 50 | 300 | 15 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Овцы и козы | 6 | 20 | 0,1 | 6 | 20 | 0,1 |
| Птица | 1 | 2500 | 2,5 | 1 | 2500 | 2,5 |
| Итого: |  |  | 19,1 |  |  | 19,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 10 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 162 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре и контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица №8.3-4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 195,1 | 267,2 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 19,1 | 19,1 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 64 | 69 |
|  | Итого |  | 278,2 | 355,3 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения станицы максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения станицы предлагается:

1. Выполнить разведку запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и утвердить эксплуатационные запасы;

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки (строительство водопроводных сетей, контррезервуара);

3. Увеличить мощность водозабора, насосной станции I подъема.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в станице отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности станицы.

Проектные решения

В станице на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод п. ст. Владимировская приведены в таблице №8.3-5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица №8.3-5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 1290 | 195,1 | 1380 | 267,2 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки станицы и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях станицы проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. №8.3-6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица №8.3-6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 6,1 | 8,9 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. №8.3-7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица №8.3-7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 12,6 | 18,4 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 1500 | 2190 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в станице отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение станицы предусматривается от ГРС Садки. В станице предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №8.3-8.

Таблица №8.3-8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1290 | 1380 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 387 | 414 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 39 | 41 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 1500 | 2190 |
|  | Итого | -//- | 1926 | 2645 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа в станице предусматривается по двухступенчатой схеме.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство газопроводов низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение станицы осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть станицы работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории станицы расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения станицы остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. №8.3-9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица №8.3-9

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 1290 | 950 | 1226 | 1380 | 950 | 1311 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

В станице предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

В станице функционирует АТС (ул. Колхозная, 40). Количество абонентов равно 48.

Увеличение числа абонентов (с учетом платежеспособного спроса) предусматривается от существующей АТС; полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория станицы охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Станица находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В станице организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на не организованную свалку, площадью 0,5 га. Отходы поступают с территории станицы.

В станице организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В ст. Владимировская предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице №8.3-10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица №8.3-10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 3096 | 4140 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

В станице имеется кладбище площадью 2500 м2, разрешается захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока);

2.Организация поверхностного стока с территории застройки;

3.Благоустройство территории, прилегающей к р. Кундрючья; берегоукрепление.

Весьма актуальным для ст. Владимировская является берегоукрепление р.Кундрючья (в районе моста). Для исключения разрушения берегового склона предлагается на перспективу предусмотреть набережную.

При проведении берегоукрепительных работ рационально использовать габионные конструкции (сетчатые корзины различной формы, заполненные каменным материалом – щебень, галька и т.п. или местными грунтами). Для берегоукрепления можно использовать плоские габионы. Габионные сооружения поглощают возможные осадки грунта без разрушения самого сооружения, даже сильный эрозионный размыв грунта в основании сооружения не вызывает потери прочности и разрушения самого сооружения.

Высокая водопроницаемость (дренажность) конструкций исключает возникновение гидростатических нагрузок, при этом не нужны дополнительные затраты на устройство дренажных систем. Исключен также разрыв связи грунтовых и поверхностных вод.

Эффективность габионных конструкций с годами возрастает, так как со временем происходит уплотнение наносов грунта в пустотах, появление растительности. После завершения процесса консолидации конструкции (от 1 до 5 лет) габионное сооружение приобретает максимальную устойчивость и после этого срок его службы практически не ограничен.При подготовке основания необходимо простое выравнивание поверхности.

Х. БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВКА

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. №8.3-11

Водопотребление жителей

Таблица №8.3-11

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 811 | 0 | 0 | 0 | 811 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из р. Кундрючья.

К водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Б. Федоровка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. №8.3-12, №8.3-13, №8.3-14.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица №8.3-12

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,845 | 116,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,900 | 158,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 11,6 |  |  | 15,8 |
|  | Итого |  |  | 127,8 |  |  | 174,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица №8.3-13

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 380 | 19 | 50 | 380 | 19 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Птица | 1 | 1550 | 1,6 | 1 | 1550 | 1,6 |
| Итого: |  |  | 22,1 |  |  | 22,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится  в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица №8.3-14

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 127,8 | 174,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 22,1 | 22,1 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общего пользования | 42,2 | 45 |
|  | Итого | 192,1 | 241,3 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню в контррезервуар, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов;

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки – строительство водозабора насосной станции I подъема, водонапорной башни, водоводов, водопроводных сетей;

3. Предусмотреть строительство контррезервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Большая Федоровка приведены в таблице №8.3-15.

Суммарный расход сточных вод

Таблица №8.3-15

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 845 | 127,8 | 900 | 174,2 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство канализационных очистных сооружений;

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. №8.3-16.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица №8.3-16

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,8 | 5,8 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. №8.3-17.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица №8.3-17

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 7,8 | 11,9 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 928 | 1416 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Садки. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №8.3-18.

Таблица №8.3-18

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 845 | 900 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 253,5 | 270 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 25,4 | 27 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 928 | 1416 |
|  | Итого | -//- | 1206,9 | 1713 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа в хуторе предусматривается по двухступенчатой схеме.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство газопроводов низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. №8.3-19.

Годовой расход электроэнергии

Таблица №8.3-19

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 845 | 950 | 803 | 900 | 950 | 855 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

Телефонизация

В хуторе имеется таксофон универсальной связи.

Удалённость хутора от существующей АТС и необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает отсутствие спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку, площадью 0,5 га. Отходы поступают с территории хутора.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. Большая Федоровка предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице №8.3-20.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица №8.3-20

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 2028 | 2700 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

На территории хутора имеется открытое  кладбище площадью 5000 м2.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

- Благоустройство территории, примыкающей к р. Кундрючья  и регулирование русла реки;

- Мероприятия по предотвращению затопления территории;

- Благоустройство балки Дубовая.

# Х. МАЛАЯ ФЕДОРОВКА

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. №8.3-21.

Водопотребление жителей

Таблица №8.3-21

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Малая Федоровка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. №8.3-22, №8.3-23, №8.3-24.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица №8.3-22

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,195 | 26,8 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,210 | 37,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 2,7 |  |  | 3,7 |
|  | Итого |  |  | 29,5 |  |  | 40,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица №8.3-23

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 120 | 6,0 | 50 | 120 | 6,0 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Птица | 1 | 900 | 0,9 | 1 | 900 | 0,9 |
| Итого: |  |  | 8,4 |  |  | 8,4 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица №8.3-24

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 29,5 | 40,7 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 8,4 | 8,4 |
|  | Итого |  | 37,9 | 49,1 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов;

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки – строительство водозабора, насосной станции I подъема, водонапорной башни, водопроводных сетей;

3. Предусмотреть строительство резервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Малая Федоровка приведены в таблице №8.3-25.

Суммарный расход сточных вод

Таблица №8.3-25

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 195 | 29,5 | 210 | 40,7 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство канализационных очистных сооружений;

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. №8.3-26.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица №8.3-26

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,2 | 1,8 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. №8.3-27.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица №8.3-27

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,6 | 2,2 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 190 | 262 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Садки. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №8.3-28.

Планируемые расходы природного газа

Таблица №8.3-28

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 195 | 210 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 58,5 | 63 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 5,8 | 6,3 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 190 | 262 |
|  | Итого | -//- | 254,3 | 331,3 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа в хуторе предусматривается по двухступенчатой схеме.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство газопроводов низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. №8.3-29.

Годовой расход электроэнергии

Таблица №8.3-29

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 195 | 950 | 182 | 210 | 950 | 200 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

Телефонизация

В хуторе имеется таксофон универсальной связи.

Удалённость хутора от существующей АТС и необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает отсутствие спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. Малая Федоровка предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице №8.3-30.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица №8.3-30

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 468 | 630 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

В х. Малая Федоровка имеется кладбище, расположенное на расстоянии 1,5 км на восток от хутора. Площадь кладбища составляет 2500 м2, разрешено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

- Благоустройство балки Попова;

- Благоустройство пруда.

Х. РУССКО-ПРОХОРОВСКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. №8.3-31

Расходы воды на тушение пожара могут осуществляться также из пруда на б. Трактирная. При этом к водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Водопотребление жителей

Таблица №8.3-31

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

Необходима разведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд хутора.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Русско-Прохоровский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. №8.3-32, №8.3-33, №8.3-34.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица №8.3-32

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,245 | 33,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,260 | 45,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 3,4 |  |  | 4,6 |
|  | Итого |  |  | 37,1 |  |  | 50,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица №8.3-33

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 70 | 3,5 | 50 | 70 | 3,5 |
| Свиньи | 15 | 50 | 0,8 | 15 | 50 | 0,8 |
| Птица | 1 | 800 | 0,8 | 1 | 800 | 0,8 |
| Итого: |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица №8.3-34

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 37,1 | 50,4 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 5,1 | 5,1 |
|  | Итого |  | 42,2 | 55,5 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов;

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство водозабора, насосной станции I подъема, водонапорной башни, водопроводных сетей;

3. Предусмотреть строительство резервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Русско-Прохоровский приведены в таблице №8.3-35.

Суммарный расход сточных вод

Таблица №8.3-35

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 245 | 37,1 | 260 | 50,4 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. №8.3-36.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица №8.3-36

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,93 | 1,35 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. №8.3-37.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица №8.3-37

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,9 | 2,8 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 226 | 333 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №8.3-38.

Планируемые расходы природного газа

Таблица №8.3-38

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 245 | 260 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 73,5 | 78,0 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 7,4 | 7,8 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 226 | 333 |
|  | Итого | -//- | 306,9 | 418,8 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа в хуторе предусматривается по двухступенчатой схеме.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство газопроводов низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. №8.3-39.

Годовой расход электроэнергии

Таблица №8.3-39

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 245 | 950 | 233 | 260 | 950 | 247 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

Телефонизация

В хуторе имеется таксофон универсальной связи.

Удалённость хутора от существующей АТС и необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает отсутствие спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. Русско-Прохоровский предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице №8.3-40.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица №8.3-40

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 588 | 780 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

В х. Русско-Прохоровский  имеется кладбище площадью 3000 м2; на кладбище разрешается захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

- Благоустройство балки Трактирная и балки Осиновая;

- Благоустройство пруда на б. Трактирная.

Х. МАЛОЕ ЗВЕРЕВО

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково-Гундоровского группового водопровода, снабжающего от насосной станции IV подъема г. Зверево. Водоснабжение х. М. Зверево осуществляется от централизованных сетей водоснабжения г. Зверево, вода подается по трубопроводу диаметром 50 мм.

Водопотребление хутора составляет 45 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. №8.3-41.

Водопотребление жителей

Таблица №8.3-41

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 313 | 313 | 313 | 0 | 0 |

Регулирующие и запасные емкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,70 км, трубопроводы стальные.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются водоснабжение централизованных сетей от г. Зверево, т.е. от Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что подача воды производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. М. Зверево на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. №8.3-42, №8.3-43, №8.3-44.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица №8.3-42

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,325 | 44,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,350 | 61,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 4,5 |  |  | 6,2 |
|  | Итого |  |  | 49,2 |  |  | 67,8 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица №8.3-43

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 60 | 3,0 | 50 | 60 | 3,0 |
| Свиньи | 15 | 60 | 0,9 | 15 | 60 | 0,9 |
| Птица | 1 | 800 | 0,8 | 1 | 800 | 0,8 |
| Итого: |  |  | 4,7 |  |  | 4,7 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Предусматривается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре и контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица №8.3-44

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 49,2 | 67,8 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 15 | 15 |
|  | Итого |  | 68,9 | 87,5 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода, от централизованных сетей г. Зверево.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки, объем подачи воды должен быть в соответствии с расчетами настоящего проекта;

- Предусмотреть строительство контррезервуара;

- Увеличить диаметр трубопровода от г. Зверево до х. М. Зверево.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Настоящим проектом предлагается сточные воды х. М. Зверево направлять на очистку на КОС г. Зверево. Разработана проектно-сметная документация «Строительство очистных сооружений канализации в г. Зверево», расчетная производительность 12тыс.м3/сут. Проект разработал ОАО «Ростовгипрошахт», применены современные технологические решения.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. М. Зверево приведены в таблице №8.3-45.

Суммарный расход сточных вод

Таблица №8.3-45

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 325 | 49,2 | 350 | 67,8 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей;

2. Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора для отведения стоков на КОС г. Зверево.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. №8.3-46.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица №8.3-46

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,2 | 1,8 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. №8.3-47.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица №8.3-47

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,4 | 3,7 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 285 | 440 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. №8.3-48.

Планируемые расходы природного газа

Таблица №8.3-48

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 325 | 330 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 97,5 | 99 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 9,7 | 9,9 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 285 | 440 |
|  | Итого | -//- | 392,2 | 548,9 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения- строительство новых газопроводов и строительство ГРП;

- Строительство межпоселкового газопровода (к х. М.Зверево).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. №8.3-49.

Годовой расход электроэнергии

Таблица №8.3-49

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 325 | 950 | 308 | 350 | 950 | 332 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Зверево.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку, площадью 0,5 га. Отходы поступают с территории х. Малое Зверево.

Проектные решения

На территории х. М. Зверево предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице №8.3-50.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица №8.3-50

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 780 | 1050 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Хутор имеет кладбище площадью 1900 м2, на кладбище разрешено захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

- Организация поверхностного стока с территории застройки;

- Благоустройство балки Осиновая.

# 9. Охрана окружающей среды

Экологическое состояние территории сельского поселения и

предложения по охране окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей (человека) среды.

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области,  данные предоставленные Администрацией Красносулинского района, Государственный доклад «О санитарно – эпидемиологической обстановке в городе Красный Сулин и Красносулинском районе в 2010 году и мерах по ее стабилизации», областная долгосрочная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы», а также материалы Центра мониторинга социально – экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса (предоставленные для разработки Схемы территориального планирования Восточно – Донбасской агломерации).

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения;

б) осуществления градостроительных мероприятий за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства.

На экологическое состояние сельского поселения огромное влияние оказывают урбанизированные территории близ расположенных городских поселений. Владимировское сельское поселение находится в зоне влияния г. Красный Сулин и г.Зверево.

В районе принята муниципальная долгосрочная целевая программа по охране среды Красносулинского района на 2010-2013 годы, где предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

В генеральном плане сельского поселения составлена специальная схема, отображающая планировочные и эколого – средовые ограничения, фиксирующая современную ситуацию и выработана система регламентно - режимного зонирования. В генеральном плане намечаются градоэкологические мероприятия, направленные на улучшение  экологической среды сельского поселения градостроительными методами.

Проектные решения, предлагаемые в генеральном плане сельского поселения, предусматривают сохранение существующих зеленых насаждений, также озеленение водоохранных, санитарно – защитных зон, организацию ветрозащитной полосы вдоль обходной дороги с восточной стороны ст. Владимировская и создание новых развитых рекреационных территорий – ланшафтно-рекреационная зона вдоль р.Кундрючья восточнее х.Малое Зверево и зона отдыха между х.Малое Зверево и х.Русско-Прохоровский.

- Воздушная среда

Экологическое состояние воздушной среды на территории зависит: от ветрового режима (эпюры повторяемости ветров, скорости ветрового потока), вероятности проявления штилевых температурных инверсий, степени загрязнения воздуха производственными выбросами, ингредиентного и суммативного состава выброса в раскладе на вещества, по-разному влияющих на жизнь и здоровье человека, а также от структурного состава выбросов (соотношения газовой составляющей, твердых взвесей и аэрозолей), по-разному воздействующих на человеческий организм и растительную среду.

Основное негативное воздействие на территорию поселения оказывает транспорт.

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики и частично - от объектов промышленного назначения.

В 2009 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в районе по сравнению с 2008 годом (7,019 тыс.тонн) увеличился на 0,873 тыс.тонн и составил 7,882 тыс.тонны.

По данным администрации Красносулинского района превышение фоновых загрязнений атмосферного воздуха в поселении отсутствует. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы не имеется.

Регулярные наблюдения за состоянием загрязнения воздуха на данной территории не проводились.

Основными стационарными источниками выбросов на территории сельского поселения являются объекты печного отопления.

К передвижным источникам загрязнения относится транспорт.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта), в среднем по России, составляют около 70 % от общего объёма выбросов. В течение длительного времени сохраняется тенденция роста автотранспортных средств, следствием чего является рост выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. Приоритетным загрязняющим веществом от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64 %. Наряду с этим в атмосферный воздух выбрасываются также оксиды азота, диоксиды серы, токсичные соединения, бензапирен и др.

Основными транспортными магистралями, проходящими по территории поселения, являются:

- железнодорожные ветки к карьерам;

- федеральная автодорога «М-4»;

- местные автодороги с твердым покрытием;

- намечается трасса автодороги дублера «М-4».

На территории сельского поселения СЗЗ от предприятий выдержаны; к основным предприятиям относятся: «Обуховский карьер», «Владимировский карьер» (на него разработан проект рекультивации), «Промметалл».

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо;

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Кундрючья;

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения);

5. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

6.Организация ветрозащитной зеленой полосы вдоль обходной дороги с восточной стороны ст. Владимировская.

- Водные ресурсы

- Поверхностные воды

На территории сельского поселения поверхностные водные объекты представлены реками и прудами.

Поверхностные воды используются для водопоя скота, рекреации, для технических целей.

Основным водным объектом на территории является река Кундрючья.

Река Кундрючья

В реку Кундрючья попадают неочищенные сточные воды г. Зверево и недостаточно очищенные бытовые стоки г. Красный Сулин.

Гидрохимический состав поверхностных вод реки Кундрючья, выполненный в 2010 г ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» показал следующее:

- Значения водородного показателя (рН) регистрировались в диапазоне 7,00 – 8,40, с уклоном в сторону щелочной реакции среды;

- Содержание растворенного в воде кислорода – 7,68 мгО2/дм3;

- Величина БПК5 – 2,4 ПДК, ХПК – 3,2 ПДК, минерализации – 3,0 ПДК, концентрация сульфатов – 15,5 ПДК, железа общего – 1,3 ПДК, соединений меди – 1,8 ПДК, фенольных соединений – 1,9 ПДК, нитратного азота – 2,1 ПДК, нефтепродуктов – 1,3 ПДК, марганца – 2,4 ПДК;

- Загрязнение аммонийным и нитратным азотом, соединениями цинка, в среднем в воде притоков не превышало предельно допустимого уровня. Хлоорганические пестициды не обнаружены;

- Критическими показателями являются сульфатные ионы;

- Величина УКИЗВ составила 5,43. Вода по качеству осталась в пределах 4 «Б» класса и оценивается как «грязная».

Данные контроля качества воды водных объектов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям показали: р. Кундрючья относится к водным объектам с высокой степенью бактериологического загрязнения, согласно гигиенической классификации водных объектов. Индекс загрязнения – 2.

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В соответствии с генеральным планом городского округа Зверево предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений г. Зверево (по проекту ОАО «Гипрошахт»). Технологическая схема представляет сочетание механических, биологических и физико-химических методов очистки и доочистки сточных вод; качество очищенных сточных вод будет обеспечивать нормативные требования к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения.

В соответствии с генеральным планом г. Красный Сулин предусматривается реконструкция очистных сооружений канализации (Водоканалпроект, г. Ростов-на-Дону). По проекту предусматривается переход на новые технологии обеззараживания сточных вод, повышение степени очистки стоков.

Перечисленные меры будут способствовать повышению качества воды в р.Кундрючья.

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- мониторинг за состоянием реки Кундрючья по наиболее характерным загрязняющим веществам – для составления прогноза изменения состава воды;

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов) в населенных пунктах сельского поселения;

- транспортирование отходов на полигон ТБО (единый для Красносулинского района);

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов и благоустройство территории, прилегающей к водоемам.

- Подземные воды

Подземные воды используются для водоснабжения населения Владимировского сельского поселения.

Сельское поселение относится к категории недостаточно обеспеченных прогнозными ресурсами и разведанными эксплуатационными запасами подземных вод. Доля подземных вод в балансе хозпитьевого водоснабжения поселения составляет 100%.

Население отдельных населенных пунктов для питьевых целей использует воду общественных и  индивидуальных колодцев, качество которой, учитывая поступление шахтных вод в подземный горизонт, не отвечает гигиеническим требованиям.

Результаты физико-химических исследований качества воды в сельском поселении не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения по таким показателям как взвешенные вещества, сульфаты, сухой остаток, общая жесткость» и требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- строительство, реконструкция и увеличение производительности водозаборов, насосных станций, регулирующих емкостей;

- организация зон санитарной охраны;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей;

- подключение к групповым системам водоснабжения.

- Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

- Все водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования.

- Благоустройство территории

- Проектом генерального плана намечается создание ландшафтно-рекреационной зоны вдоль р. Кундрючья восточнее х. Малое Зверево, создание зоны отдыха между х. Малое Зверево и х. Русско-Прохоровский. В проектируемой рекреационной зоне предусмотренные мероприятия будут способствовать улучшению экологической ситуации:

- - озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

- - уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- - соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- - обустройство прибрежных водозащитных полос.

- При проектировании зеленое строительство включает посадку и пересадку деревьев, кустарников, цветов и устройство газонов. Травянистый покров (газон) должен быть основным фоном (70-75% всей территории). Может быть организован следующим: устройство обыкновенного садово-паркового газона (создается искусственно, один вид травы), устройство партерного газона в угловых точках архитектурных композиций  и цветочниц (однородные по фактуре и цвету), а также предусматривается устройство лугового (смешанного) газона на основной территории рекреационной зоны (основа – естественный покров, созданный путем улучшения существующего травостоя).

- Цветочное оформление может быть разнообразно. Используются композиции как регулярного, так и естественного стиля: клумбы (цветочные и ковровые), бордюры (окаймляющие отдельные части цветника, ширина 10-40 см, из цветочных или декоративных растений), рабатки (узкие длинные гряды вдоль границ газонов, оформленные цветущими и декоративными растениями, ширина 0,5-4 м, длина более 2м, прерываются через каждые 5-15 м во избежание монотонности), миксобордеры (смешанные бордюры – цветочные опушки, ленты вдоль газонов, цветение непрерывно), ландшафтные цветники (все выше перечисленное расположено в свободном порядке на фоне газонов).

- Организация водоохранных зон

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод в пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранная зона для р. Кундрючья составляет 200 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, места захоронения отходов производства и потребления радиоактивных химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др. в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, выпас животных, размещение отвалов грунтов.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в их борьбе с водной эрозией.

Предусматривается благоустройство, озеленение и приведение в соответствие с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| р. Кундрючья | 200 | 30-50 |
| Ручьи (балки) | 50 | 50 |
| Пруды (в бассейне р.Малая Гнилуша и р.Кундрючья) Площадью менее 0,5 км2 | 0 | 0 |

- Почвы

Систематизированные данные о состоянии почвенного покрова на территории поселения отсутствуют.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

В северной части Владимировского сельского поселения расположены утвержденные шахтные поля (от шахты «Обуховская – 1»). Замеры, проведенные по влиянию действующего породного отвала шахты «Обуховская» (площадь отвала 27,8 га, высота до 35 м) показали, что влияние на территорию Владимировского сельского поселения не должно быть значительным.

Места складирования отходов являются наиболее интенсивным источником загрязнения почв, но их воздействие носит локальный характер, аэротехногенное загрязнение отличается меньшей интенсивностью воздействия на почвы, но при этом охватывает значительные площади.

На санитарное состояние почвы оказывают влияние нарушение правил содержания домашних животных, неудовлетворительная санитарная очистка территории.

Твердые бытовые отходы накапливаются на свалках сельского поселения. Свалки несанкционированные, нуждаются в рекультивации, т.к. в атмосферу выделяются газообразные продукты распада, а образующийся фильтрат проникает в нижерасположенные слои почвы.

- Мероприятия по снижению загрязнения почвы следующие:

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- предусматривается рекультивация существующих свалок;

- предусматривается транспортирование твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон, расположенный юго-западнее п. Аютинский.

Рекультивация свалки.

Как антропогенное геологическое тело, свалка ТБО не имеет аналогов в литосферном пространстве. Наряду с особенностями промерзания, деформации и пучения свалочный грунт обладает рядом специфических свойств – слеживаемостью, сводообразованием, эпидемиологической опасностью. Кроме того, отличием такого грунта от природного является изменение его свойств во времени (через 10,20, 30 лет и более).

Техническая рекультивация свалок включает:

- планировку территории (стабилизацию, выполаживание, террасирование);

- создание системы дегазации;

- создание рекультивационного многофункционального покрытия.

Биологическая рекультивация предусматривает сплошное облесение рекультивированной поверхности кустарниковыми и древесными насаждениями в противоэрозионных и эстетических целях.

Рекультивация осуществляется после полного завершения работ по складированию отходов и их стабилизации – процесса упрочнения свалочного грунта в течение 3 лет.

Рекомендуемое направление использования территории свалки после рекультивации – рекреационное, предусматривается создание зеленой зоны.

Основным мероприятием при рекультивации закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта, верхней изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта  толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие ценные породы деревьев. В качестве кустарниковых пород рекомендуются смородина золотистая, шиповник, боярышник, вишня кустарниковая.

При проектировании вертикальной планировки необходимо учитывать замену существующих грунтов на глубину корнеобитаемого слоя земли для деревьев, т.е. на 1-1,5м.

Основным из комплекса, снижающего эрозию почвы, является лесомелиорация, включающая полезащитные лесопосадки, водоохранные и водорегулирующие лесонасаждения вдоль рек.

Почвенный слой зоны усадебной застройки антропогенного генезиса культивируется в течение многих десятков лет, периодически обрабатывается, обогащается химическими и органическими добавками.

Основная задача охраны почвенного слоя связана с предотвращением его вымывания ливневыми потоками, усилением борьбы с эрозией, выветриванием отдельных участков.

Проектные предложения предусматривают:

1. Меры по борьбе с закислением и застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством дренирования и регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются укреплением крутых косогоров;

2. Рекультивация и последующее озеленение территории свалки;

3.100% охват населения планово-регулярной очисткой территории;

4.Организация учета химикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность.

- Физические факторы

- Шумовая обстановка

В настоящее время на территории поселения регулярные замеры по шуму не проводились.

Превышения по акустическому фактору на основании аналогов по интенсивности транспортных потоков возможны вблизи федеральной и региональной автодорог.

Дискомфортный уровень шума в некоторых точках поселения имеет локальный  кратковременный характер и связан с наложением шумов от коммунально-складских предприятий, предприятий автотранспорта, автомагистралей, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

Звук тем более достигает жилого помещения, чем непрерывнее связь асфальтового покрытия с жилым зданием. Ездовое полотно автомагистрали необходимо отделять от здания газонами с рыхлым слоем грунта (полоса шумопоглощения).

Для снижения шума генеральным планом предусматривается:

- использование щумозащитных свойств рельефа при трассировке магистралей;

- озеленение территорий и создание зеленых полос вдоль магистралей.

- Электромагнитное воздействие

Электромагнитное излучение относится к физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма. В отличие от других факторов окружающей среды электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и в быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения.

Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Для защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов не выходит за пределы отведенной территории.

- Радиационная ситуация

Радиационная обстановка в целом удовлетворительная.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 2010г. уровень естественного гамма – фона на открытой местности  не превышает нормативных дозовых значений и составил 0,1 мкЗв/час.

# 10.Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Владимировского сельского поселения выделяются следующие зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения:

- Реконструкция автодороги М-4;

- Центры системы коммуникативного обслуживания и обслуживания транспорта на федеральной автодороге М-4.

На территории Владимировского сельского поселения выделяются следующие Зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

- Автомобильная дорога регионального значения – дублер Федеральной дороги  М-4;

- Коммуникативные центры;

- Благоустройство зон рекреации и объектов туризма;

- Объекты инженерной инфраструктуры.

На территории Владимировского сельского поселения выделяются следующие Зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- Реконструкция сети автомобильных дорог местного значения;

- Благоустройство зон рекреации.

# 11. I очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Владимировского сельского поселения составит 2900 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 65,8 тыс. м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди-11,4 тыс.м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 22,7 м2 на человека.

Из объектов культурно-бытового обслуживания на 1 очередь предлагается строительство банно-оздоровительного комплекса с тренажерными залами и кафе.

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020год) и расчетный срок (2030год). Задачами плана реализации являются:

- предложения по составу Правил землепользования и застройки для включения в решение о подготовке Правил землепользования и застройки Владимировского сельского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

- жилой фонд;

- культурно-бытовое обслуживание;

- определение ориентировочной  стоимости строительства в целом по  объектам 1 очереди;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов строительства местного уровня;

- предложения по срокам строительства объектов 1 очереди.

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования,  появления   инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

Предложения по составу Правил землепользования и застройки Владимировского сельского поселения, Решение о подготовке Правил землепользования и застройки утверждается главой  администрации сельского поселения и служит основанием для разработки этого документа.

Правила землепользования и застройки включают в себя следующие разделы:

Часть1. Порядок применения правил землепользования и застройки:

- Общие положения;

- Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- Положение о подготовке документации по территориальному планированию и планировке территории  органами местного самоуправления;

- Положение о порядке градостроительной подготовки земельных участков из состава  государственных и муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам;

- Положение о порядке осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;

- Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Часть II Карта градостроительного зонирования:

- Виды территориальных зон и порядок их установления;

- Кодировка территориальных зон.

Часть III Градостроительные регламенты:

- Градостроительные регламенты территориальных зон;

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального назначения;

- Не вовлеченные в градостроительную деятельность территории;

- Зоны с особыми условиями использования территории.

Определение объемов строительства по этапам реализации генерального плана

Определение объемов строительства по этапам реализации производится на основании проработок генерального плана в натуральном выражении с указанием периода реализации – 1 очередь или расчетный срок  по разделам:

- жилищный фонд;

- культурно-бытовое обслуживание,

Следует отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития. Конкретные номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства  являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие чего данные по их составу  и емкости  ориентировочные и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс. рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья во Владимировском сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 327,2  млн.рублей

11,4 т.м2 х 28,7 т.руб. = 327,2 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб.метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 2,3 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

- Таблица №11-1

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стоимость единицы измер., тыс.руб. | Стоимость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 11400м2 общей площади | 28,7 | 327,2 | 112,8 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 2300 м3 | 12,0 | 27,6 | 9,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п. 1 и 2 | 88,7 | 30,6 |
| 4 | Итого: |  |  | 443,5 | 152,9 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства, источникам финансирования

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства  объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность  строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования.  Расчетная   продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к  «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная  продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должно составлять:

- Расчетная продолжительность  строительства  объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения   (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*».

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 12. Основные технико–экономические показатели

- Таблица №12-1

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 26614,13 | 26614,13 | 26614,13 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 24692,01 | 24518,33 | 22908,33 |
|  | Земли населенных пунктов |  | га | 418,55 | 496,6 | 496,6 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | 357,10 | 452,73 | 2062,73 |
|  | Земли водного фонда |  | га | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
|  | Земли лесного фонда |  | га | 166 | 166 | 166 |
|  | Земли особо охраняемых территорий |  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли запаса |  | га | 918,67 | 918,67 | 918,67 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2803 | 2900 | 3100 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 54,4 | 65,8 | 90,5 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | - | - | - |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - | 11,4 | 36,1 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2 | - | 11,4 | 36,1 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 19,4 | 22,7 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 88 | 81 | 87 |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 300 | 342 | 366 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой |  | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Клубы |  | мест | 350 | 232 | 248 |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных | 15 | 16 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2 пл.пола | Нет данных | 410 | 605 |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 265,8 | 870 | 930 |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | нет | 116 | 124 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Раб. мест | Нет данных | 12 | 12 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - | 20 | 22 |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 1 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 231,5 | 619,3 | 788,7 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 82,6 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  | - | 438,7 | 600,2 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | - | 438,7 | 600,2 |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт |  | - | - | - |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт |  | - | 13,2 | 19,6 |
| 4.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год |  | - | 4086 | 5657 |
| 5. Электороснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребленность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год |  | 1430,1 | 2752 | 2945 |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % |  | 5 | 5 | 5 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 5,6 | 7 | 9,3 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  | - | 20 | 40 |
| ХIII. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. | - | 443,5 | - |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. | - | 327,2 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. | - | 27,6 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. | - | 88,7 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. | - | 152,9 | - |